„Program ochrony środowiska

do 2012r.”

Zespół autorski:

Dr Lech Magrel

Mgr inż. Marcin Maciej Ładyński

Mgr Urszula Ilkowska – Ładyńska

Paulina Herman

Zespół autorski pragnie złożyć serdeczne podziękowanie pracownikom Urzędu Gminy za udostępnienie niezbędnych materiałów oraz poświęcony czas w przygotowaniu niniejszego opracowania.

Kwiecień 2004 rok

Spis treści

I.	WPROWADZENIE	4

1.	PRZESŁANKI OGÓLNE PROGAMU OCHRONY ŚRODOWISKA	4

2.	PODSTAWY PRAWNE	5

3.	CEL I ZAKRES PROGRAMU	8

4.	FUNKCJE PROGRAMU	9

5.	HORYZONT CZASOWY	10

6.	METODA OPRACOWANIA	11

II.	ANALIZA STANU OBECNEGO	12

1.	PODSTAWOWE DANE O GMINIE	12

1.1.	LOKALIZACJA GMINY	12

1.2.	ŚRODOWISKO SPOŁECZNE	14

1.3.	ŚRODOWISKO GOSPODARCZE	14

2.	ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE	16

2.1.	RZEŹBA  TERENU	16

2.2.	WARUNKI  KLIMATYCZNE	16

2.3.	ZASOBY WODNE	17

2.3.1.	Wody powierzchniowe	17

2.3.2.	Wody podziemne	17

2.4.	WARUNKI GLEBOWE	18

2.5.	ZASOBY SUROWCOWE	19

2.6.	WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE	19

2.6.1.	Lasy	19

2.6.2.	Formy ochrony przyrody	20

3.	INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	22

3.1.	UJĘCIA WODY I SIEĆ WODOCIĄGOWA	22

3.2.	SIEĆ KANALIZACJYJNA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	23

3.3.	GOSPODARKA ODPADAMI	25

3.4.	ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ	25

4.	ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO	26

4.1.	ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY I EMISJA HAŁASU	26

4.2.	PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE	28

4.3.	ZAGROŻENIE ELEMENTÓW BIOTYCZNYCH (TRANSPORT)	28

4.4.	NIEBEZPIECZNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA	29

4.5.	ODPADY	30

5.	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM	31

6.	ANALIZA SWOT - PODSUMOWANIE DIAGNOZY STANU OBECNEGO	39

III.	CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA  I WOJEWÓDZTWA	42

1.	ZASADY I CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ  PAŃSTWA	42

1.1.	LIMITY KRAJOWE	51

2.	CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO	53

IV.	USTALENIA PROGRAMU	55

1.	PRIORYTERTY I DZIAŁANIA EKOLOGICZNE	55

2.	PROGRAM ZADANIOWY	58

3.	UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE PROGRAMU	60

3.1.	PRAWNE	60

3.2.	EKONOMICZNE	62

3.3.	PLANOWANIE PRZESTRZENNE	66

3.4.	SPOŁECZNE	67

3.5.	ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ	68

3.6.	SYSTEM OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO	69

4.	REALIZACJA  I  MONITORING  PROGRAMU	72

V.	bliografia i Wykaz Skrótów	74

1.	Bibliografia	74

2.	Wykaz Skrótów:	76

# WPROWADZENIE

## PRZESŁANKI OGÓLNE PROGAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Ochrona środowiska naturalnego jest obowiązkiem władz publicznych i obywateli. Władze administracyjne powinny zapewnić, poprzez politykę zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwo ekologiczne i dostęp do zasobów nieuszczuplonych współczesnemu
 i przyszłemu pokoleniu. Obowiązek ten jest zapisany w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Uszczegółowienie zapisów Konstytucji stanowią akty prawne 
o samorządzie terytorialnym wskazując, że gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne, w tym między innymi zadania z zakresu ochrony przyrody i środowiska. W pełni szanując zasadę zrównoważonego rozwoju, należy szukać takich kierunków rozwoju, które doprowadzą do ograniczania emisji,  poszanowania energii i zasobów wodnych oraz materiałochłonności, poprawy jakości środowiska  przyrodniczego, wzmocnienia struktur ekologicznych, rozwijania aktywności obywatelskiej i świadomości ekologicznej społeczeństwa. Polskie przepisy z zakresu ochrony środowiska przewidują tworzenie kilku różnych typów dokumentów strategicznych mających wpływ na los obecnych i przyszłych pokoleń. Jednymi z takich dokumentów są lub mają być: polityka ekologiczna, program ochrony środowiska oraz plan gospodarki odpadami.

Polityka ekologiczna prowadzona przez władze gminy Tykocin w pełni wyraża się poprzez ideę ekorozwoju, widoczną w planowaniu i realizacji zadań strategicznych.  Program ochrony środowiska gminy Tykocin stanowi podstawę realizacji strategicznych działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz jest źródłem informacji o  przyrodniczych uwarunkowaniach gminy. Powyższy program ochrony środowiska jest zgodny z dokumentami powiatowymi i wojewódzkimi oraz z Polityką ekologiczną Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010.

## PODSTAWY PRAWNE

Program ochrony środowiska gminy Tykocin sporządzono zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi:

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.  (Dz. U. nr 62, poz. 627 
z poź. zm.),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100, poz. 1085,
 z poź. zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229),

- Ustawa z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (tekst Dz. U.  nr 99, poz. 1079 z dnia  14 września 2001r),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628, z póź. zm.),

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(Dz. U. z 2001 r., nr 63, poz. 638, z póź. zm.),

- Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639 z póź. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 kwietnia 2003 w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. nr 66 poz. 620),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. nr 152, poz. 1735),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. nr 87, poz. 796),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisk. (Dz. U. nr 179, poz. 1490),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 1, poz. 12),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. nr 110 poz. 1057),

- Dyrektywa Rady Komisji Europejskiej 97/11/EC z 3 marca 1997, wnosząca poprawki do Dyrektywy 85/337/EEC dotyczącej oceny wpływu na środowisko niektórych projektów publicznych i prywatnych,

- Polityka ekologiczna państwa (1991 r.) i II Polityka ekologiczna państwa (2001 r.),

- Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010 (2002 r.),

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010,

- Polska 2025, długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju,

- Krajowy plan gospodarki odpadami (2002 r.),

- Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych,

- Agenda 21 – Ramowy Program Działań,

- Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej (2001 r.) oraz Unijne programy ochrony środowiska.

Dokument uwzględnia uwarunkowania powiatowe i wojewódzkie wynikające 
z następujących dokumentów:

- Strategii rozwoju województwa podlaskiego,

- Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podlaskiego na lata 2004 – 2006,

- Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska,

- Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,

- Powiatowego Programu Ochrony Środowiska,

- Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

Prawo Ochrony Środowiska stanowi, że działania z zakresu ochrony środowiska 
w gminie muszą być podejmowane na podstawie aktualnego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami. Władze Gminy opracowują program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, przy czym projekty dokumentów powinny być zaopiniowane przez Zarząd Powiatu 
i Województwa. Rady Gminy mają obowiązek uchwalić programy ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 30 czerwca 2004 r.

Program ochrony środowiska powinien określać wymagania odnoszące się do polityki ekologicznej państwa, a w szczególności określać:

- cele i priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawne, ekonomiczne, społeczne.

Plan gospodarki odpadami stanowi integralną część programu ochrony środowiska, 
w szczególności powinien określać:

- aktualny stan gospodarki odpadami, ich charakterystykę jakościową i ilościową,

- istniejące instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów, schemat przepływu odpadów, koszty gospodarowania odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarowania odpadami,

- cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Plan gospodarki odpadami powinien być, zgodnie z ustawą, zaopiniowany przez Zarząd Powiatu i Zarząd Województwa.

## CEL I ZAKRES PROGRAMU

Głównym celem Programu ochrony środowiska gminy Tykocin jest określenie polityki zrównoważonego rozwoju gminy, która ma być realizacją polityki ekologicznej państwa 
w skali lokalnej.

Program w pełni odzwierciedla tendencje europejskiej polityki ekologicznej, której główne cele to :

- zasada zrównoważonego rozwoju,

- zasada równego dostępu do środowiska postrzegana w kategoriach:

- sprawiedliwości międzypokoleniowej,

- sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej,

- równoważenia szans między człowiekiem i przyrodą,

- zasada przezorności,

- zasada uspołecznienia i subsydiarności,

- zasada prewencji,

- zasada „zanieczyszczający” płaci,

- zasada skuteczności efektywności ekologicznej i ekonomicznej.

Program ochrony środowiska przedstawia aktualną sytuację ekologiczną gminy Tykocin, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, w tym ekologiczne, przestrzenne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy. Program określa cele ekologiczne oraz harmonogram zadań ekologicznych. Poniżej przedstawiony jest także dokładny opis uwarunkowań realizacyjnych Programu, jego wdrożenie, ewaluacja i monitoring.

## FUNKCJE PROGRAMU

Główne  funkcje Programu to:

- realizacja polityki ekologicznej państwa na obszarze gminy Tykocin

- strategiczne zarządzanie gminą w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

- wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju

- przekazanie informacji na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych komponentów środowiska

- przedstawienie problemów i zagrożeń ekologicznych, proponując sposoby 
ich rozwiązania  w określonym czasie

- pomoc przy konstruowaniu budżetu gminy

- organizacja systemu informacji o stanie środowiska i działaniach zmierzających do jego poprawy.

Program ochrony środowiska  obejmuje następujące zagadnienia merytoryczne:

- ochronę środowiska przyrodniczego,

- gospodarkę leśną,

- gospodarkę wodną,

- ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami,

- sprawy bezpieczeństwa ekologicznego,

- kształtowania świadomości ekologicznej,

- propagowania proekologicznych form działalności gospodarczej.

## HORYZONT CZASOWY

Prawo ochrony środowiska, określa w art. 14 ust. 2, iż politykę ekologiczną przyjmuje się na cztery lata,  i że przewiduje się w niej działania w perspektywie obejmującej kolejne cztery lata. Zgodnie z Polityką ekologiczną państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007 – 2010 oraz wojewódzkim programem ochrony środowiska powiatu białostockiego, który obejmuje lata 2004- 2011, Program ochrony środowiska gminy Tykocin uwęglenia czasokres realizacji powyższych dokumentów, planując jednocześnie rok następny. Program ochrony środowiska gminy Tykocin obejmuje lata 2004 – 2012. Program zawiera cele dla dwóch etapów:

- cele  krótkoterminowe – realizowane w latach 2004 – 2007,

- cele  długoterminowe –  realizowane do roku 2012.

W ramach każdego celu długoterminowego przyjęte zostały cele szczegółowe
 – krótkoterminowe, których realizację zakłada się na najbliższe cztery lata. Planowane zadania będą wykonywane w całym czasookresie obowiązywania Programu. Przy czym do każdego zadania zostały określone indywidualnie terminy realizacji.

Ocena i weryfikacja realizacji zadań Programu dokonywana będzie zgodnie
 z wymogami ustawy co 2 lata od przyjęcia Programu, stwarzając możliwości weryfikacji 
i aktualizacji Programu.

## METODA OPRACOWANIA

Program ochrony środowiska Tykocin został opracowany według metodologii planowania strategicznego. Główne działania zmierzające w kierunku powstania niniejszego dokumentu to:

- zbieranie i analiza danych

- określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego wraz z oceną stanu

- analiza słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń gminy metodą Analizy SWOT

- określenie środowiska zewnętrznego - scharakteryzowanie uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawno-instytucjonalnych oraz źródeł finansowania zewnętrznego

- definiowanie celów ochrony środowiska

- konkretyzację celów poprzez sformułowania listy zadań

- opracowanie systemu monitorowania Programu.

Program przygotowany został z udziałem szerokich konsultacji społecznych, przy uwzględnieniu głosów środowiska naukowego, gospodarczego, pracowniczego, kulturalnego i pozarządowego. Założenia do programu, materiały, wnioski przedstawiano w mediach, 
w Internecie. Projekt dokumentu był zaopiniowany przez Zarząd Województwa i Zarząd Powiatu.

# ANALIZA STANU OBECNEGO

## PODSTAWOWE DANE O GMINIE

### LOKALIZACJA GMINY

Gmina Tykocin położona jest  w województwie podlaskim, w powiecie białostockim.,   w odległości 27 km od stolicy województwa, Białegostoku.  Leży ona w malowniczym miejscu na skraju Puszczy Knyszyńskiej,  pomiędzy Parkiem Narwiańskim i Biebrzańskim. Do gminy Tykocin należy 159 ha Parku Narwiańskiego i 1.294 ha otuliny Parku.

Przez gminę  przebiega ważny szlak komunikacyjny - droga nr 18 Warszawa – Białystok. Ze względu na swoje malownicze położenie, długość rzek ok. 38 km i ok. 139 ha starorzeczy, a także na wielkie bogactwo flory i fauny, teren ten nadaje się do uprawiania turystyki. Szczególnie ciekawe pod względem turystycznym są okolice Tykocina, ponieważ zachowało się tam do dziś wiele cennych zabytków.

Należą do nich w Tykocinie: dworski budynek administracyjny przy ul. 11 Listopada 37,   sklep spożywczy, most na rzece Narwi z początku XX w, domy drewniane z XIX i początku XX w. Przy ulicach Bernardyńskiej, Choroszczańskiej, Czarnieckiego, Jordyka, Kaczorowskiej, 11 Listopada, Nadkanalnej,  Piłsudskiego, Poświętnej, Sokołowskiej, Stary Rynek, Zatylnej, Złotej. Zabytkowe domy drewniane z XIX w i lat 20. XX w . znajdują się również w innych miejscowościach w gminie , takich jak : Hermany, Kapice-Lipniki, Krosno, Łaziuki, Łazy Duże, Łazy Małe, Łopuchowo, Nieciece, Pajewo, Pętowo, Piaski, Radule, Saniki, Siekierki, Sierki, Słomianka, Stare Kapice, Tatary.

Na terenie gminy znajdują się również cmentarze o wartościach historyczno-kulturowych. Do nich należą: cmentarz wojenny i mogiła z 1944r w Jeżewie Starym, cmentarze wojenne z 1915r i 1941r w Leśnikach, cmentarz wojenny z miejscem straceń z II wojny światowej w Łopuchowie oraz cmentarze: rzymskokatolicki, przykościelny i wojenny w Tykocinie. Przez  teren gminy prowadzi szereg szlaków turystycznych. Do nich  należą:

- Obwodnica Rowerowa Narwianskiego Parku Narodowego o długości 90 km, prowadząca przez Choroszcz – Zawady – Baciuty – Dobrowodę – Turośń Dolną – Borowskie – Michały – Suraż – Łapy – Płonkę Kościelną – Łupiankę Starą – Jeńki – Waniewo – Kurowo – Jeżewo Stare – Tykocin,

- Podlaski Szlak Bociani o długości 200 km prowadzący przez Goniądz – Osowiec Twierdzę – Dobarz – Stójkę – Laskowiec –Tykocin – Kurowo – Bokiny – Baciuty – Sutaż – Doktorce – Wojszki – Ciełuszki – Odrynki – Narewkę – Białowieżę.

- Zygmunta Glogera o długości 60 km,  prowadzący przez Nowosiółki – Choroszcz – Ruszczany – Rogowo – Pańki – Rzędziany – Sawino – Leśniki – Saniki – Tykocin – Stelmachowo – Sierki – Jeżewo Stare.

- Łukasza Górnickiego o długości 20 km, prowadzący przez Tykocin – Piaski – Łaziuki – Kiślaki – Łazy – Słomiankę – Jezioro Niklerz – Zajki – Laskowiec.

- Królowej Bony o długości 75 km, prowadzący przez Tykocin – Górę – Krypno – Knyszyn – Kopisk – Czarną Wieś Kościelną – Czarną Białostocką – Dworzysk – Woronicze – Kopną Górę.

- Włodzimierza Puchalskiego o długości 45 km, prowadzący przez Łapy Osse – Płonkę Kościelną – Łupiankę Starą – Bokiny – Jeńki -  Waniewo – Kurowo – Pajewo – Broniszewo – Stelmachowo – Tykocin – Tatary – Morusy –Górę.

Powierzchnia  gminy wynosi 20 725 ha,  w tym 12 865 ha stanowią użytki rolne, 5 675 ha zajmują lasy i zadrzewienia, 381 ha  zajmują wody i 1 724 ha to nieużytki.  Jest to gmina miejsko – wiejska. Gmina ma charakter rolniczy.  Ponad 62% obszaru gminy stanowią użytki rolne. Przez gminę przepływa rzeka Narew, Nereśl i Ślina. Cieki te wykorzystywane są rekreacyjnie. Takie położenie  stwarza dużą szansę rozwoju turystycznego gminy.

### ŚRODOWISKO SPOŁECZNE

Gmina Tykocin liczy 6 698 mieszkańców. Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi 32 osóby  na 1 km2.

Demografia w gminie Tykocin

| Obszar | Powierzchnia [km2] | Ludność ogółem | Gęstość zaludnienia [osób/1 km2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Tykocin | 207,25 | 6 698 | 32 |

Gmina Tykocin jest gminą miejsko - wiejską, jej charakter jest jednak typowo rolniczy. Skupiska ludności posiadają zabudowę kolonijną.

### ŚRODOWISKO GOSPODARCZE

Gmina Tykocin jest gminą miejsko - wiejską,  o rolniczym charakterze. Sektor gospodarki składa się z czterech zasadniczych działów: rolnictwo, leśnictwo, usługi i turystyka. Poza sektorem rolniczym i  publicznym (urząd gminy, szkoły, służba zdrowia) mieszkańcy gminy zajmują się drobnymi usługami dla ludności.

W gminie jest zarejestrowanych 198 podmiotów gospodarczych. Najważniejsze podmioty gospodarcze  prowadzą usługi turystyczne.

Do nich należą:

-  Alumnat w Tykocinie

-  motel Atlanta w Jeżewie

-  Dworek nad Łąkami

-  stacja paliw Hesso w Radulach

Liczba bezrobotnych na dzień 31.12.2003r wynosiła w mieście 96 osób  w tym z prawem do zasiłku 4 osoby  a w gminie 166 osób w tym z prawem do zasiłku 10 osób.

Użytkowanie gruntów  w gminie Tykocin

| Obszar | Powierzchnia | Użytki rolne | Wody | Nieużytki | Tereny osiedlowe i komunikacyjne | Lasy i grunty leśne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha |  |  |  |  |  |
| Gmina Tykocin | 20 725 | 12 865 | 381 | 1 724 |  | 5 675 |

Istotną rolę w sferze produkcyjnej odgrywa infrastruktura  ekonomiczna  - instytucje 
z otoczenia biznesu, na którą składają się banki i inne instytucje finansowe, inkubatory innowacyjności i przedsiębiorczości, parki naukowo - produkcyjne, technopole, a także agencje rozwoju, instytucje doradcze, konsultingowe i szkoleniowe oraz organizacje wystawowe i promocyjne. Na obszarze gminy Tykocin wyżej wymienione instytucje pojawiają się jedynie sporadycznie. Ich powstawanie i rozwój konieczne są do wzrostu
 i rozwoju gospodarczego obszaru. Ze względu jednak na bliskie sąsiedztwo aglomeracji miejskiej Białystok – stolicy województwa, przedsiębiorstwa działające w gminie Tykocin mają możliwość szybkiego dostępu do instytucji otoczenia biznesu funkcjonujących w Białymstoku.

## ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

### RZEŹBA  TERENU

Rzeźbę terenu gminy Tykocin charakteryzują utwory trzeciorzędowe 
i czwartorzędowe. Rzeźba terenu posiada kształt pagórkowaty, morenowy. Przez gminę płynie  rzeka Narew . Obszar w dolinie Narwi i jej dopływów należy do obszarów o warunkach geologiczno-inżynierskich utrudniających budownictwo.  W rejonach tych występują grunty o bardzo niskim module ściśliwości i znacznej wilgotności naturalnej. Są to namuły i torfy  na silnie zawodnionych gytiach, mułki ilaste i mady rzeczne. Utwory te ponadto cechują się znaczną ilością domieszek organicznych oraz podatnością  na przemarzanie. Do negatywnych cech zalicza się również rejony płytkiego występowania wód gruntowych oraz powierzchniowo występujących gruntów słabonośnych takich jak grunty spoiste plastyczne i miękkoplastyczne oraz sypkie słabo zagęszczone. Grunty te występują na obszarze tarasów zalewowych pradolin oraz dolin rynien polodowcowych.

### WARUNKI  KLIMATYCZNE

Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego. Województwo podlaskie znajduje się pod wpływem dominującej zachodniej cyrkulacji mas powietrza mimo swego położenia we wschodniej części Polski. Częstość napływu mas powietrza z kierunku zachodniego w Polsce wynosi prawie 36% podczas gdy ze wschodniego 29%. Obszar gminy Tykocin pod względem klimatycznym należy do dzielnicy klimatu dość surowego. Średnia roczna temperatura wynosi ok. 7 C. Czas trwania zimy wynosi od 105 do 112 dni a lata od 80 do 90 dni. Liczba dni ze śniegiem wynosi od 85 do 100.  Średni roczny opad wynosi 580 mm, z tego 60% opadów przypada na okres od kwietnia do września. Znaczna cześć opadów atmosferycznych spada w postaci śniegu. Pokrywa śnieżna pojawia się zazwyczaj już
 w listopadzie i znika w marcu. Dość wczesny początek chłodniejszych dni i późne ich zakończenie sprawia, że okres wegetacyjny w gminie trwa ok. 190 dni w roku.

Dane klimatyczne:

- średnia temperatura roczna 				– 6 – 7 C

- średnia temperatura okresu V-VII			– 16,5  19 C

- suma opadów atmosferycznych w roku 			– 450  750 mm

- suma opadów atmosferycznych w okresie V-VII	– 63% opadów rocznych

- długość okresu wegetacyjnego 				– 190 dni

- liczba dni z pokrywą śniegu 				– 130 dni

### ZASOBY WODNE

#### Wody powierzchniowe

Gmina Tykocin położona jest w zlewni rzeki Narew. Na terenie gminy wody rzeki  Narew zasilane są przez dopływ Śliny i Nereśli.  Jakość wód rzeki ocenia się na pozaklasową lub trzecią klasę czystości. Ten stan jest spowodowany przede wszystkim spływem sinic ze zbiornika Siemianówka oraz negatywnym wpływem źródeł zanieczyszczeń zlokalizowanych na obszarach zlewni rzek Lizy, Turośnianki i Awissy będących dopływami rzeki Narew.

Rzeka Ślina jest ciekiem III rzędu i lewym dopływem Narwi. Jest ona na pewnych odcinkach ciekiem okresowym ( wody giną w piaskach). Rzeka prowadzi wody pozaklasowe, ze względu na azot azotynowy.

Rzeka Nereśl jest zaliczana do cieków III rzędu. Całkowita jej długość wynosi 
40,4 km. Południowa część zlewni charakteryzuje się falistymi kształtami, natomiast północna część odznacza się rzeźbą równinną z podmokłymi zagłębieniami i zbudowana jest z gliny morenowej miejscami przykrytej piaskami. Nereśl przepływa przez jezioro Zygmunta Augusta. Poniżej jeziora do Nereśli uchodzi rzeka Targonka stanowiąca odbiornik ścieków mleczarskich i komunalnych z Moniek. Rzeka  Nereśl jest rzeką o III klasie czystości.

#### Wody podziemne

Wody podziemne służą głównie zaspokojeniu potrzeb komunalnych i przemysłu. 
W ostatnich latach notuje się spadek zużycia wody podziemnej. Spowodowane jest to zmniejszonym zapotrzebowaniem na cele przemysłowe (spadek produkcji) oraz oszczędną gospodarkę wodą.

W obrębie gminy Tykocin występuje nisko zasobowy rejon wód podziemnych. Są to głównie zasoby trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Ich zasobność uzupełniana jest przeciekami z rzek Narew. W roku 2003 zasobność wód podziemnych w gminie Tykocin została oceniona na 763 m3/h. Jest to jedno z mniejszych  źródeł wody podziemnej 
w całym powiecie białostockim.

### WARUNKI GLEBOWE

Na terenie gminy Tykocin nie ma gleb klasy I i II. Większość gruntów ornych zaliczanych jest do klasy bonitacyjnej IV, V i VI.  Gro powierzchni gleb w gminie stanowią ziemie klasy IV, zajmują one obszar 6254 ha. Na ogólną powierzchnię gminy 20 725 ha, gleby klasy III zajmują powierzchnię zaledwie 749 ha, gleby klasy V zajmują powierzchnię 4121 ha, a  gleby klasy VI zajmują powierzchnię 1677 ha. Użytkowanie gleb w gminie przedstawia się następująco:

- Powierzchnia gminy – 20 725 ha

- Użytki rolne – 12 865 ha

- Lasy – 5 675 ha

- Wody – 381 ha

- Nieużytki – 1 724 ha

### ZASOBY SUROWCOWE

W gminie Tykocin występują surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego, które stanowią łatwotopliwe, silnie pęczniejące w trakcie wypalania iły. Na obszarze gminy znajdują się wstępnie rozpoznane, dotychczas nieeksploatowane złoże iłów  Jeżewo Stare, będące jedynym złóżem tego typu w województwie Podlaskim. Zasoby bilansowe tego złoża wynoszą łącznie 5450 tys.m3 i stanowią 2,8 % ogółu surowców ilastych do produkcji kruszywa lekkiego w Polsce. Brak jest surowców energetycznych i kopalin szlachetnych.  Występują  jedynie kopaliny pospolite jak piaski i gliny morenowe. Lokalnie występują torfy.

Eksploatacja kopalin powoduje powstawanie w środowisku naturalnym zmian często nieodwracalnych. Ograniczenie się eksploatacji do jednej warstwy z równoczesnym przenoszeniem się z eksploatacją na inne złoże, powoduje niszczenie terenów oraz pozostawianie wartościowych partii złóż. Wynikiem takiej działalności jest pokrycie terenu dużą ilością wyrobisk, często nie zagospodarowanych. Aby ograniczyć negatywny wpływ eksploatacji kopalin na środowisko należy eliminować „dziką eksploatację” i nie dopuszczać do podejmowania wydobycia kopalin bez wymaganej koncesji.

### WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE

#### Lasy

Lasy w gminie Tykocin zajmują powierzchnię 5675 ha, co stanowi 25 % całej powierzchni gminy. Lasy są najbardziej naturalną formacją przyrodniczą związaną z krajobrazem oraz niezbędnym czynnikiem równowagi środowiska przyrodniczego. Szczególną rolę w ochronie ekosystemów leśnych ich biocenoz oraz zachodzących naturalnych procesów przyrodniczych, odgrywają tereny chronione i rezerwaty leśne. Lasy spełniają bardzo różnorodne funkcje w sposób naturalny, którymi są:

- funkcje ekologiczne  – zapewniające stabilizację stosunków wodnych, ochronę gleb przed erozją, kształtujące klimat, stabilizujące układ atmosfery, tworząc warunki do zachowania  gatunków i ekosystemów, zachowując różnorodność  krajobrazu,

- funkcje produkcyjne – polegające na pozyskiwaniu drewna z zachowaniem odnawialności,  rozwijaniu turystyki oraz  prowadzeniu gospodarki łowieckiej,

- funkcje społeczne – służące kształtowaniu korzystnych warunków zdrowotnych 
i rekreacyjnych dla społeczeństwa.

Lasy mają istotne znaczenie gospodarcze i są kluczowym elementem bezpieczeństwa ekologicznego oraz mają szczególne znaczenie w ochronie środowiska naturalnego.

Ważnym czynnikiem w rolniczym krajobrazie stanowią zalesienia i zadrzewienia, które wzbogacają przyrodę i odgrywają ważną role biocenotyczną. Cenne zadrzewienia śródpolne występują na krawędziach małych oczek wodnych i na pochyłych zboczach. Należy stwierdzić, że w wielu przypadkach oczka wodne i ich zadrzewienia zostały zlikwidowane przez zasypanie i wyrównanie w celu ułatwienia upraw polowych. Lasy spełniają znaczna rolę w likwidowaniu zanieczyszczeń środowiska naturalnego. W lasach absorpcja pyłów wynosi 30-50 % (1 ha buczyn pochłania średnio 70 ton pyłów, a także następuje absorpcja substancji gazowych (np. w olszynach do 85 % azotanów, fluoru 
i dwutlenku siarki). Ważnym elementem tłumienie fal akustycznych (w łęgach na odległość 100 m od źródła dźwięku) wynosi od 70-90%.

Stan zdrowotny i sanitarny drzewostanów w gminie Tykocin jest zadowalający, determinowany wysokością opadów atmosferycznych. Lasy niepaństwowe znajdują się 
w gorszym stanie niż lasy państwowe, ze względu na rozdrobnienie i brak wyraźnych granic, który znacznie utrudnia ustalenie właściciela. Wszystko to mam wpływ na stan sanitarny lasów prywatnych. Lasy wykorzystywane są głównie w celu pozyskania drewna.

#### Formy ochrony przyrody

Narwiański Park Narodowy został utworzony Uchwałą Nr VIII/52/85  Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku w 1985r. Do gminy Tykocin należy 159 ha powierzchni Parku i 1 294 ha powierzchni otuliny Parku. Celem Parku jest zachowanie w naturalnym stanie ostatniego fragmentu zabagnionej doliny Narwi odznaczającej się dużym bogactwem szaty roślinnej i fauny oraz wysokimi walorami naukowymi i turystycznymi. Jest to już obecnie jedyny zachowany w naturalnym stanie fragment zabagnionej doliny dużej rzeki w Polsce. W krajobrazie Parku wyróżniają się dwa zasadnicze elementy: rozległa zabagniona dolina rzeki z rozbudowanym systemem koryt rzecznych tworzących sieć cieków zajmująca miejscami całą szerokość doliny i otaczające dolinę morenowe wyniesienia osiągające miejscami znaczne wysokości względne ze stromo opadającymi w stronę doliny stokami. Charakterystyczną  cechą Narwi jest to, że na terenie Parku Narodowego tworzy ona bogatą sieć koryt zajmujących na wielu odcinkach całą dolinę. Powolny nurt oraz płaski zatorfiony teren  powodują, że przepływ wody rzeki oraz wód gruntowych spływających do doliny Narwi jest hamowany a wody ulegają spiętrzeniu i długo utrzymują wysoki poziom.  Ten swoisty układ hydrogeologiczny spowodował swoisty układ warunków ekologicznych, które są obecnie w Polsce i Europie Środkowej unikatem. Taki układ warunków hydrogeologicznych doliny Narwi spowodował powstanie różnych środowisk: wodnego, wodno – łąkowego, lądowo – bagiennego i lądowego.

W gminie występują też użytki ekologiczne. Są to pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk. Do nich zaliczyć możemy naturalne zbiorniki wodne: oczka, bagienka, kępy drzew i krzewów, torfowiska, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza.

Ochronę gatunkową regulują Rozporządzenia Ministra Środowiska :

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. Nr 106, poz. 1176).

- Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1456).

## INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

### UJĘCIA WODY I SIEĆ WODOCIĄGOWA

W gminie Tykocin istnieje 5 wodociągów grupowych o łącznej długości 75,3 km oraz 2 wodociągi zbiorowe o długości 9,1 km. Na terenie całej gminy istnieje wiele ujęć indywidualnych zaopatrujących pojedyncze gospodarstwa. Zwodociągowanie gminy wynosi 67 % . Jednostką organizacyjną zajmującą się eksploatacją systemów wodociągowych  jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie. Jednostkowy koszt eksploatacyjny uzdatnionej wody wynosi 1,65 zł/m3. Cena 1 m3 wody dla mieszkańców wynosi 1,65 zł.

Wodociągi zbiorowe:

- ujęcie wody zlokalizowane Stelmachowie oddane do użytku w 1979 r, zmodernizowane w 1982r.  Jego rzeczywista  wydajność wynosi 17m3/d. Z ujęcia korzysta 220 mieszkańców. Długość wodociągu wynosi 1,4 km.  Pozwolenie wodno prawne przewiduje eksploatację źródła do 31 marca 2012 roku. Uzdatnianie wody odbywa się poprzez odżelazianie i chlorowanie.

- ujęcie wody  zlokalizowane w Tykocinie  oddane do użytku w 1982 r. Jego rzeczywista wydajność wynosi 220 m3/d. Z ujęcia korzysta 1900 mieszkańców. Długość wodociągu wynosi 7,7 km. Pozwolenie wodno prawne przewiduje eksploatację do 31 marca 2005r. Uzdatnianie wody odbywa się poprzez odżelazianie i chlorowanie.

Wodociągi grupowe:

- wodociąg  grupowy w Jeżewie Starym  o długości 15,5 km oddano do użytku w 1976r. Jego rzeczywista wydajność wynosi 145 m3/d. Z ujęcia korzysta 528 mieszkańców. Pozwolenie wodno prawne przewiduje eksploatację do 31 grudnia 2006r. Uzdatnianie wody odbywa się poprzez odżelazianie i chlorowanie.

- wodociąg grupowy  Pajewo o długości 6,7 km oddano do użytku w 1981 r. Jego rzeczywista wydajność wynosi 40 m3/d. Z ujęcia korzysta 332 mieszkańców. Pozwolenie wodno prawne przewiduje eksploatację do 31 grudnia 2006 r. Uzdatnianie wody odbywa się poprzez odżelazianie i chlorowanie.

- Wodociąg grupowy Saniki o długości 8,1 km oddano do użytku w 1982 r. Jego rzeczywista wydajność wynosi 100 m3/d. Z ujęcia korzysta 410 mieszkańców. Pozwolenie wodno prawne przewiduje eksploatację do 31 lipca 2005 r. Uzdatnianie wody odbywa się poprzez odżelazianie i chlorowanie.

- wodociąg  grupowy Bagienki o długości 26,9 km oddano do użytku w 1987r. Jego rzeczywista wydajność wynosi 115 m3/d. Z ujęcia korzysta 686 mieszkańców.  Pozwolenie wodno prawne przewiduje eksploatację do 31 lipca 2005r. Uzdatnianie wody odbywa się poprzez odżelazianie i chlorowanie.

- wodociąg grupowy  Sierki długości 18,1 km oddano do użytku w 1982 r. Jego wydajność rzeczywista wynosi 120 m3/d. Z ujęcia korzysta 774 mieszkańców. Pozwolenie wodno prawne przewiduje eksploatację do 31 lipca 2005r. Uzdatnianie wody odbywa się poprzez odżelazianie i chlorowanie.

Wszystkie ujęcia spełniają wymogi prawno – sanitarne.

### SIEĆ KANALIZACJYJNA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Gmina Tykocin skanalizowana jest w 90 % miasto a w odniesieniu do całej gminy 17%. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi  8,6 km. Stan techniczny  całej sieci jest dobry. Eksploatacją systemu kanalizacyjnego zajmuje się Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Tykocinie. Jednostkowe koszty eksploatacyjne oczyszczonych ścieków wynoszą 3,50 zł a  cena odbioru 1 m3 ścieków wynosi 2,35 zł. Osady ściekowe wywożone są na wysypisko śmieci. W roku 2003 wywieziono 140 Mg osadów.

Oczyszczalnia Ścieków Mechaniczno Biologiczna typu Hydrocentrum zlokalizowana jest w Tykocinie. Została oddana do użytku w1998 r. Rzeczywista przepustowość oczyszczalni średnio dobowa wynosi 150 m3/d. Potencjalna przepustowość istniejących    urządzeń do oczyszczania ścieków średnio dobowa wynosi 300 m3/d. Do kanalizacji zbiorczej podłączonych jest 1 100 mieszkańców. Pozwolenie wodno prawne pozwala na eksploatację oczyszczalni do 15 maja 2006r.

Ścieki dopływające kolektorem  z  miasta trafiają do przepompowni ścieków, gdzie zainstalowano trzy pompy rozdrabniające. Z pompowni ścieków trafiają do piaskownika poziomo-wirowego umieszczonego w komorze rozdzielczej reaktora wielofunkcyjnego, gdzie następuje odprowadzenie zatrzymanych tam piaszczystych zawiesin opadających, tzw. piasku. Piasek odprowadzany jest na poletko ociekowe piasku, ulega odwodnieniu grawitacyjnemu i jako odpad bezużyteczny wywożony jest na wysypisko. Urządzenie do przygotowania i dawkowania mleka wapiennego do ścieków surowych znajduje się budynku technicznym oczyszczalni. Ścieki dowożone z miasta transportem asenizacyjnym dostarczane są do punktu zlewnego. W celu zmniejszenia uciążliwości dla otoczenia, wykorzystano istniejący budynek jako obudowę punktu zlewnego, zbiornika retencyjno-uśredniającego, poletka ociekającego piasku i składowiska na worki z osadem. Zbiornik do którego trafiają 
ścieki z punktu zlewnego, służy do retencjowania i uśredniania ilości ścieków trafaiających do reaktora. Zbiornik wyposażony jest w piaskownik poziomo-wirowy i ruszt napowietrzająco-mieszający. Ze zbiornika ścieki przepompowywane są do pompowni ścieków. Mieszanina ścieków z miasta i punktu zlewnego zostaje zmieszana z mlekiem wapiennym i trafia do wielofunkcyjnego reaktora biochemicznego typu Hydrocentrum. Jest to zblokowany obiekt żelbetowy podzielony na szereg komór o różnych funkcjach technologicznych. Pierwszym obiektem, do którego trafiają ścieki, jest komora rozdzielcza wyposażona w piaskownik, usytuowana w pierścieniu zewnętrznym reaktora. Wyposażona jest ona w rurociągi odprowadzające ścieki do dwóch komór ciśnieniowych wielofunkcyjnego reaktora biochemicznego.   Z komory ciśnieniowej przelewają się otworami usytuowanymi przy dnie do komory bezciśnieniowej. Równocześnie rusztami napowietrzającymi sprężone powietrze wtłaczane jest do układu komór reaktora. Tłoczone przy pomocy układu napowietrzenia powietrze dostarcza tlen, niezbędny dla utrzymania kłaczków osadu czynnego w postaci zawiesiny równomiernie wypełniającej reaktor. Z chwilą, gdy ścieki w komorze ciśnieniowej osiągną odpowiedni poziom, zostaje wstrzymany dopływ sprężonego powietrza do reaktora. Rozpoczyna się cykl sedymentacji. Dopływające do komory ciśnieniowej, 
z komory  rozdzielczej, ścieki gromadzone są w reaktorze i powodują powolne i stopniowe podwyższanie się poziomu ścieków w komorze bezciśnieniowej. Po osiągnięciu poziomu maksymalnego oraz zadawalającym opadnięciu osadu, zdekantowane ścieki oczyszczone 
w sposób wymuszony przy pomocy sprężonego powietrza wtłaczanego do komory ciśnieniowej,  przelewają się do koryt zbiorczych i dalej odpływają do odbiornika. 
W momencie  gdy ciecz w komorze ciśnieniowej osiągnie poziom minimalny, zostaje odcięty dopływ sprężonego powietrza i otworzona przepustnica odpowietrzająca, tym samym rozpoczyna się kolejny cykl oczyszczania – napełnianie reaktora i biochemiczne oczyszczanie ścieków. Od chwili zakończenia procesu napowietrzania, powstające w komorze warunki beztlenowe sprzyjają kumulacji fosforanów w biomasie osadu czynnego oraz procesom uwalniania się azotu cząsteczkowego w procesach denitryfikacji. Zagęszczony i bogaty 
w fosfor osad nadmierny usuwany jest do komory osadowej przy  pomocy podnośnika powietrznego pod koniec cyklu spustu ścieków oczyszczonych. Inny podnośnik umożliwia 
w razie potrzeby podawanie osadu z komory bezciśnieniowej do komory rozdzielczej i dalej do komory ciśnieniowej, wspomagając recyrkulację osadu,  która w założeniu odbywa się poprzez otwory znajdujące się w ścianie pomiędzy komorą ciśnieniową i bezciśnieniową. Pompownia osadu, do której kierowany jest osad nadmierny z komór oczyszczania, służy do retencjonowania i przepompowywania osadu do stacji odwadniania osadu. Wyposażona jest ona w pompę stertowaną przez układ automatycznego sterowania stacją do odwadniania osadu. Odwodniony osad transportowany jest na składowisko osadu nadmiernego 
i wywożony na  składowisko odpadów.

W celu zapewnienia stabilnego stężenia fosforu ogólnego w ściekach oczyszczonych zaprojektowano instalację do chemicznego strącania fosforu  przy pomocy reagentu – mleka wapiennego, który jest dodawany do ścieków surowych. Mieszanina ścieków i reagentu dopływa do reaktorów wielofunkcyjnych, gdzie następuje symultaniczne wytrącanie związków fosforu z oczyszczonych ścieków. Bogaty w fosfor osad nadmierny usuwany jest do zbiornika osadu, a stamtąd do stacji mechanicznego odwadniania osadu.

Na terenach nieskanalizowanych ścieki gromadzone są w tzw. szambach a następnie dowożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalnio ścieków w Tykocinie.

### GOSPODARKA ODPADAMI

Problematyka odpadów opisana została szczegółowo w Planie Gospodarki Odpadami  gminy Tykocin.

### ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ

Zmiany klimaty, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, degradacja chemiczna gleb jest wynikiem działalności człowieka na środowisko. Emisja do atmosfery gazów: dwu dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu jest głównym problemem ekologicznym. Źródłem tych gazów jest spalanie paliw, głównie dla celów energetycznych. Należy podejmować działania zmierzające do zmniejszenia energochłonnych procesów produkcyjnych, zmianę struktury zużywanych paliw, a także wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz bezemisyjnych. W sezonie grzewczym następuje więc wzrost emisji pyłowo – gazowej na terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. W gminie Tykocin głównym źródłem energii cieplnej jest węgiel kamienny, stanowi on w 97 % podstawę ogrzewania. Pozostałe to 
1 % kotłowni opalane jest olejem opałowym, 1 % gazem i 1 % z pompy ciepła.  Główne emitory gazów  w  gminie to:

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej w Tykocinie, opalany węglem,

- Urząd Miasta i Gminy w Tykocinie, opalany koksem ,

- Szkoła Podstawowa  w Tykocinie, opalana węglem,

- OSPiGS  w Tykocinie, opalany węglem,

- Szkoła Podstawowa w Łopuchowie, opalana węglem.

Coraz bardziej popularna staje się termomodernizacja budynków.

W gminie  nie ma obiektów lub urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

## ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Zasoby i walory środowiska ulegają licznym zagrożeniom. Źródła zagrożeń 
są wewnętrzne, zlokalizowane na terenie gminy i zewnętrzne w tym znacznie oddalone.

### ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY I EMISJA HAŁASU

Jakość powietrza atmosferycznego zależy przede wszystkim od emitowanych, (wprowadzanych) bezpośrednio lub pośrednio, substancji powstających wyniku działalności człowieka. Główne rodzaje i ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery powstają 
w wyniku spalania różnego rodzaju paliw. Substancje chemiczne wprowadzane do powietrza w największych ilościach to: CO2, SO2, NO2, pył, CO. Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu oraz pyły.

Dwutlenek siarki emitowany jest przede wszystkim przez kotłownie lokalne, przy spalaniu zanieczyszczonego węgla. Tlenki azotu pochodzą ze spalania węgla, koksu, gazu i benzyn (transport samochodowy). Pyły - emitowane są do atmosfery wraz ze spalinami pochodzącymi ze spalania paliw stałych. Średnie stężenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w okresie zimowym  jest wyższe niż w okresie letnim.

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są instalacje energetyczne oraz ciągi komunikacyjne (zanieczyszczenia powstające przy spalaniu paliwa samochodowego). Instalacje technologiczne pełnią rolę drugorzędną ponieważ gmina ma charakter typowo rolniczy. Dwutlenek siarki emitowany jest przede wszystkim przez kotłownie lokalne, przy spalaniu zanieczyszczonego węgla. Tlenki azotu pochodzą 
ze spalania węgla, koksu, gazu i benzyn (transport samochodowy). 
Pyły - emitowane są do atmosfery wraz ze spalinami pochodzącymi ze spalania paliw stałych.

Również zanieczyszczeniem powietrza jest fluor pochodzący ze spalania węgli oraz ołowiu - z transportu samochodowego. Średnie stężenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza 
w okresie zimowym  jest kilka razy wyższe niż w okresie letnim.

Hałas można podzielić na:

- przemysłowy

- komunalny ( w miejscach publicznych, w pomieszczeniach mieszkalnych)

- komunikacyjny.

Na terenie gminy Tykocin nie występują wielkie zakłady przemysłowe oraz obiekty uciążliwe pod względem emisji hałasu do środowiska. Najpoważniejszymi źródłami emisji hałasu są ciągi komunikacyjne.  Przez teren gminy przebiegają dwie drogi krajowe nr 8 
z Warszawy do Białegostoku i nr 64 prowadząca przez Łomżę - Pątnicę – Jeżewo Stare. Na drogach tych istnieje wzmożony ruch tranzytowy, będący znaczącym źródłem zanieczyszczenia akustycznego atmosfery.

### PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

Promieniowanie elektromagnetyczne to stosunkowo nowe zanieczyszczenie środowiska. Na terenie gminy nie ma urządzeń wytwarzających: pole elektryczne lub magnetyczne stałe, pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz wytwarzane przez stacje i linie elektroenergetyczne oraz promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące w zakresie 0,001-300 000 MHz. Źródła pól elektromagnetycznych stanowią linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV, 220 kV i 400 kV oraz związane z nimi stacje elektroenergetyczne.

Do punktowych źródeł promieniowania niejonizującego należą także, m.in.:

- pojedyncze nadajniki radiowe,

- stacje bazowe telefonii komórkowej analogowej CENTERTEL i cyfrowej GSM 900 instalowane na wysokich budynkach, kominach, specjalnych masztach,

- urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne pracujące w zakładach przemysłowych, ośrodkach medycznych oraz będące w dyspozycji miejskiej policji i straży pożarnej.

Ze względu na uzgadnianie obiektów telefonii komórkowej przez różne organy administracji, nie jest znana liczba stacji bazowych telefonii komórkowej i ich parametrów wpływających na środowisko.

W przypadku stacji bazowych telefonii komórkowej pola elektromagnetyczne 
są wypromieniowywane na bardzo dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi.

Brak stałego monitoringu w zakresie elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego uniemożliwia ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wokół obiektów i urządzeń będących jego źródłem.

### ZAGROŻENIE ELEMENTÓW BIOTYCZNYCH (TRANSPORT)

Transport jest poważnym źródłem zanieczyszczenia środowiska. W ostatnich latach  
w Polsce nastąpił gwałtowny rozwój transportu drogowego, a wraz z nim pojawiły się nowe zagrożenia środowiska. Prawie dwukrotnie wzrosła liczba prywatnych samochodów. Towarzyszy temu niedostateczny rozwój sieci dróg, autostrad, co powoduje korki 
i większą emisję substancji i hałasu do środowiska. Spaliny i hałas komunikacyjny stwarzają duże zagrożenia dla środowiska a tym samy dla zdrowia ludzi. Wzrastająca liczba samochodów, często starych,  to także źródło dużej ilości odpadów.

Zagrożeniem środowiska jest więc transport pod każdą postacią: drogowy, kolejowy,  i wodny oraz przebiegające przez teren powiatu rurociągi paliwowe i linie energetyczne.

Podstawowy układ drogowy gminy Tykocin wynosi: 19,2 km dróg krajowych, 
11,2 km dróg wojewódzkich, 69,2 km dróg powiatowych i 107,6 km dróg gminnych. Stan dróg jest średni, władze gminy systematycznie pozyskują środki na budowę i modernizację dróg. Problemem jest także jakość dróg powiatowych i wojewódzkich. Przez gminę przebiegają drogi krajowe nr 8 i nr 64, na których jest wzmożony ruch tranzytowy.

Wymienione zagrożenia środowiska mogą stopniowo znacznie pogarszać jakość życia mieszkańców. Transport drogowy jest zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego, atmosferycznego i akustycznego. Dodatkowo  w następstwie katastrofy drogowej istnieje realne zagrożenie skażenia ludności i środowiska wokół wymienionych tras przewozu. Zagrożenie dla ludności gminy stwarzają również stacje i dystrybutory paliw płynnych.

### NIEBEZPIECZNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA

Bezpieczeństwo ludności   wiąże się z przeciwdziałaniem zagrożeniom cywilizacyjnym, powodowanym przez wszelkiego typu awarie infrastruktury technicznej stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, katastrofy wywołane przez siły natury. Znaczna jest także chemizacja rolnictwa. To wszystko dodaje się do zagrożeń wywołanych transportem surowców i produktów naftowych, przesyłaniem innych substancji, pracą urządzeń podatnych na pożar i wybuch.

Zagrożeniami dla środowiska, jakie mogą wystąpić na terenie Gminy są:

- powodzie,

- huragany,

- pożary,

- susze,

- gradobicia,

- awarie urządzeń infrastruktury technicznej,

- katastrofy komunikacyjne drogowe, w tym katastrofy związane
z transportem materiałów niebezpiecznych;

- zagrożenia ekologiczne.

Według powiatowego programu środowiska w gminie Tykocin występują zagrożenie powodziowe. Obszary i obiekty zagrożone zalaniem to nieruchomości przy ul. Browarnej 
w Tykocinie.

Gwałtowne burze z gradobiciem, czyniące znaczne spustoszenia w zagrodach i na polach są również dużym zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego. Susza, powoduje wyschnięcie cieków, obniżenie się poziomu wód gruntowych, znaczne obniżenie się poziomu wód w rzekach. Skutkiem suszy jest więc zwiększenie stężeń zanieczyszczeń w wodach, śnięcie ryb w rzekach, usychanie upraw rolnych i leśnych.

W przypadku uszkodzenia cystern lub w następstwie katastrofy drogowej istnieje realne zagrożenie skażenia ludności i środowiska wokół wymienionych tras przewozu, szczególnie dróg krajowych. Zagrożenie dla ludności stwarzają również stacje
 i dystrybutory paliw płynnych.

### ODPADY

Problematyka odpadów opisana została szczegółowo w Planie Gospodarki Odpadami.

## ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Proces zarządzanie obejmuje następujące czynności planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie, kontrolowanie. W każdym systemie zarządzania można wyodrębnić sferę procesów realnych i sferę regulacji. Sfera procesów realnych obejmuje działalność człowieka skierowaną bezpośrednio na podmioty materialne i przekształcenie materii, a sfera regulacji – całość procesów informacyjnych i decyzyjnych, podejmowanych z myślą o kształtowaniu systemu sfery realnej.

Wyodrębnioną i odpowiednio  uporządkowaną część rzeczywistości, która jest związana z zarządzaniem, użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, nazywamy systemem zarządzania (sterowaniem) środowiskiem. System ten jest złożony i niejednorodny.

Reforma ustrojowa państwa spowodowała znaczące zmiany w strukturze organizacyjnej ochrony środowiska. Struktura ta jest obecnie niezwykle złożona. Funkcjonuje na 4 poziomach: centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Nowy podział kompetencji wprowadzony z dniem 1 stycznia 1999 r., a następnie zmieniony nowymi regulacjami prawa ekologicznego, stanowi dużą uciążliwość zarówno dla administracji publicznej, jak i dla wszystkich stron biorących udział w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony środowiska.

Struktura organizacyjna ochrony środowiska nie ma charakteru hierarchicznego. Składają się na nią odrębne i niezależne od siebie organy rządowe i samorządowe, a dany szczebel administracji realizuje  te zadania, których nie można realizować na szczeblu niższym.

Na schemacie poniżej przedstawiamy w uproszczony sposób podstawową strukturę administracji publicznej w Polsce, która realizuje także zadania związane z zarządzaniem środowiskiem.

Do organów ochrony środowiska należą:

- Organy decyzyjne państwa: Sejm wraz z Senatem i Prezydentem oraz Rada Ministrów.

- Centralne organy administracji państwowej: premier, ministrowie i kierownicy urzędów centralnych, ministerstwa i urzędy centralne.

  - Minister Środowiska – odpowiedzialny za realizację Polityki ekologicznej państwa, konwencji międzynarodowych, przygotowanie projektów ustaw ekologicznych 
i rozporządzeń wykonawczych

- Terenowe organy administracji rządowej: wojewodowie i urzędy wojewódzkie.

- Wojewoda – wydaje decyzje analogiczne do starosty, ale w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających obligatoryjnie raportu o oddziaływaniu na środowisko, obejmuje ochroną konserwatorską cenne formy ochrony przyrody, realizuje zadania z zakresu łowiectwa, nadzoru nad lasami prywatnymi

- Samorządy terytorialne: gminne, powiatowe, wojewódzkie.

  - Wójt, burmistrz, prezydent miasta (rozpatrują sprawy związane z korzystaniem ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, wycinaniem drzew, krzewów, utrzymaniem zieleni, realizują uchwały rad gmin w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię, odprowadzenia ścieków, systemu zbierania odpadów komunalnych, realizacji postanowień planu zagospodarowania przestrzennego gminy),

  - Starosta – główny decydent w ochronie środowiska, wydający decyzje dla przedsięwzięć, które są klasyfikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko (spis decyzji poniżej), sprawujący nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, spółkami wodnymi, racjonalną gospodarką łowiecką, ochroną przyrody, realizujący zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Rodzaje decyzji środowiskowych, które wydaje starosta:

    - pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

    - pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska,

    - pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych,

    - decyzja uzgadniająca zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji,

    - pozwolenie zintegrowane,

    - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód ,

    - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych,

    - pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,

    - pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

    - pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie zwierciadła wody podziemnej,

    - pozwolenie wodnoprawne na odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,

    - pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie,

    - pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

    - decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

    - pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, transportu odpadów,

    - koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (bez użycia materiałów wybuchowych i na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3,

    - zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji.

  - Marszałek Województwa – zajmuje się egzekwowaniem opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i ich redystrybucją na rzecz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej; prowadzi także bazę danych o emisjach substancji, wytwarzanych odpadach, pobranej ilości wody w województwie. Jest organem 
w zakresie melioracji wodnych, uchwala wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju województwa i program ochrony środowiska, sprawuje kontrolę nad WFOŚ i GW.

- Jednostki gospodarcze (produkcyjne i usługowe)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – wykonuje kontrole przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez wszystkich korzystających ze środowiska, bada
i ocenia stan środowiska (monitoring środowiska), wymierza kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska, prowadzi działania zapobiegające nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

Nowy podział kompetencji w zakresie ochrony środowiska nakłada na wszystkie szczeble samorządu i organów rządowych obowiązek wzajemnego informowania się
i uzgadniania. Należy podkreślić wzmocnienie relacji i wpływu organów samorządowych na działanie Inspekcji Ochrony Środowiska oraz uprawnienia kontrolne organów samorządowych.

Oprócz wyżej wymienionych zadań starosty, określone zadania w zakresie ochrony środowiska należą do Rady i Zarządu Powiatu.

Rada Powiatu :

- uchwala Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami,

- co 2 lata analizuje raporty z realizacji Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami,

- ustanawia obszary ograniczonego użytkowania wokół niektórych instalacji (składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, oczyszczalni ścieków, tras komunikacyjnych, linii i stacji elektroenergetycznych oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej),

- wyraża zgodę na powołanie społecznej straży rybackiej.

W imieniu Starosty zadania ochrony środowiska wykonuje odpowiedni wydział, który współpracuje ze wszystkimi wydziałami Starostwa, Wojewódzkim Inspektoratem  Ochrony Środowiska, Wydziałem Środowiska Urzędu Wojewódzkiego, Departamentem Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Nadleśniczymi Nadleśnictw, oraz pozarządowymi organizacjami ekologicznymi.

Władze Gminy odpowiadają za następujące zadania z zakresu gospodarki   środowiskiem:

- ochronę środowiska – najczęściej poprzez wprowadzanie zakazów i nakazów dotyczących sposobu użytkowania powierzchni, przestrzeni i zasobów naturalnych oraz poprzez organizacyjno – finansowe stwarzanie podstaw do bodowy komunalnych urządzeń ochrony środowiska.

- zarządzanie środowiskowe gminą

- promowane zasad zrównoważonego rozwoju

- opracowywanie i realizacje programów ekorozwoju gminy, jak np. program ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami czy strategia zrównoważonego rozwoju

- opracowywanie i realizacji jednostkowych proekologicznych dokumentów, jak np. dot. ograniczenia niskiej emisji, stworzenia parku miejskiego itp.

Do zadań własnych Gminy z zakresu środowiska należy:

- ład przestrzenny

- gospodarka terenami

- ochrona środowiska

- dbałość o infrastrukturę techniczną służącą ochronie środowiska (wodociągi, oczyszczalnie ścieków, kanalizacja, składowiska odpadów)

- zieleń komunalna i zadrzewianie

- utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarka odpadami na terenie gminy

- tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów

- organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

- zatwierdzenie ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach

- organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych

- zarządzanie ewakuacją ludności na wypadek zagrożenia np. powodziowego

- edukacja ekologiczna

- opiniowanie projektów dokumentów dot. tworzenia parku krajobrazowego

- wprowadzanie form ochrony przyrody

- ustanawianie parków wiejskich i miejskich

- opiniowanie rocznych planów łowieckich

- współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz rozstrzyganie sporów

- ustalanie statutu uzdrowiska

- opiniowanie powołania i odwołania naczelnego lekarza uzdrowiska

Oddziaływanie Gminy na środowisko naturalne może być

bezpośrednie, jak w przypadku:

  - zużycia energii, wody i innych materiałów przez pracowników urzędu

  - recykling odpadów biurowych

  - transport pracowników

  - emisja zanieczyszczeń do atmosfery

i pośrednie, jak w przypadku:

- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

- zaopatrzenia  mieszkańców w wodę

- odprowadzania ścieków

- gospodarki odpadami

- edukacji ekologicznej

Władze gminne mogą wykonywać swe zadnia z zakresu gospodarowania środowiskiem dzięki instrumentom finansowym i prawnym, takim jak:

- wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

- kary pieniężne za samowolne usuwanie drzew i zakrzewień

- ustanawianie ograniczeń czasu pracy lub korzystania z urządzeń uciążliwych dla środowiska

- nakazywanie czynności ograniczających uciążliwość  dla środowiska

- określanie warunków i wymagań wobec osób hodujących zwierzęta domowe
 w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych

- nakazywanie wykonania zabezpieczeń wody przed zanieczyszczeniem i zakaz odprowadzania ścieków bez pozwolenia wodnoprawnego.

Rada Gminy oddziaływuje na środowisko pośrednio, poprzez:

  - uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  - uchwalanie budżetu gminy

  - uchwalanie planów gospodarczych i rozwojowych mikroregionu

  - ustalanie zakresu działań jednostek pomocniczych

  - uchwalanie podatków i opłat lokalnych, w tym np. stawek za usuwanie 
i unieszkodliwianie odpadów, czy

  - podejmowanie decyzji odnośnie współpracy z innymi jednostkami, 
jak np. tworzenie związku gmin itp.

Ochrona środowiska niejednokrotnie jest także realizowana przez stowarzyszenia i związki gmin, powołane np. w celu wspólnej gospodarki odpadami.

## ANALIZA SWOT - PODSUMOWANIE DIAGNOZY STANU OBECNEGO

Wybór właściwej drogi rozwoju i zarządzania strategicznego regionem musi się opierać na rzetelnej analizie oddziaływania różnych czynników rozwoju.  Zgromadzenie wszelkich dostępnych i istotnych danych przy opracowaniu Programu Ochrony Środowiska oraz ich analiza połączona z wnioskowaniem stanowi podstawę przy opracowaniu tego typu dokumentów. Wiodącym narzędziem stosowanym do oceny czynników rozwoju przy uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych jest analiza SWOT. Jest o analiza słabych 
i mocnych stron gminy oraz jej szans i zagrożeń w perspektywie ochrony środowiska.

W ramach uwarunkowań zewnętrznych analizowano  szanse i zagrożenia. W ramach uwarunkowań wewnętrznych analizowano następujące obszary:

- Ochrona wód,

- Gospodarka wodno – ściekowa,

- Warunki glebowe,

- Środowisko przyrodnicze,

- Ochrona atmosfery,

- Gospodarka odpadami,

- Gospodarowanie zasobami środowiska.

Poniżej w tabeli przedstawiono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, które wywierają istotny wpływ na istnienie i rozwój środowiska.

Analiza SWOT

| Uwarunkowania wewnętrzne |  |
| --- | --- |
| Mocne strony | Słabe strony |
| OCHRONA WÓD |  |
| - wysoka zasobność wód powierzchniowych - rzeka Narew - wysoka zasobność wód podziemnych | - średnia jakość wód powierzchniowych – III klasa i pozaklasowa |
| GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA |  |
| - dobry stopień zwodociągowania - uzdatnianie wody poprze infiltrację - przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków | - niski stopień skanalizowania - nieszczelne szamba - brak oczyszczalni na terenie gminy |
| WARUNKI GLEBOWE |  |
| - niski stopień degradacji powierzchni ziemi - gleby średniej i dobrej klasy | - występowanie terenów bez melioracji wodnych |
| ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE |  |
| - Narwiański Park Narodowy - użytki ekologiczne - lasy i zadrzewienia w dobrym stanie sanitarnym - wysoka bioróżnorodność | - chłodny klimat - ok. 190 – dniowy okres wegetacji |
| OCHRONA ATMOSFERY |  |
| - obszar „Zielonych Płuc Polski” - czyste powietrze - brak dużych emitorów zanieczyszczenia powietrza - dostępność paliw ekologicznych - dobre warunki solarne dla energetyki odnawialnej | - niewykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych - występowanie obszarów zagrożenia hałasem komunikacyjnym – droga krajowa Warszawa - brak rozpoznania oddziaływania źródeł promieniowania elektromagnetycznego |
| GOSPODARKA ODPADAMI |  |
| - rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - kompleksowa gospodarka odpadami - wdrażany plan Gospodarki Odpadami | - składowanie jako dominujący sposób unieszkodliwiania odpadów |
| GOSPODAROWANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA |  |
| - strategiczne zarządzanie gminą - edukacja ekologiczna - udział mieszkańców w aktywnych działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska | - niedostateczny stopień świadomości ekologicznej społeczeństwa - niski poziom socjalny części społeczeństwa - niedostateczny budżet gminy |
| Uwarunkowania zewnętrzne |  |
| Szanse | Zagrożenia |
| - integracja z UE i wpływ środków pomocowych - regulacje ogólnokrajowe i międzynarodowe zobowiązujące do podniesienia jakości środowiska, - proces decentralizacji zarządzania środowiskiem - postęp technologiczny - korzystne warunki środowiska do wdrażania programów rolno - środowiskowych - popyt w krajach UE na żywność produkowaną metodami ekologicznymi | - niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa - częste zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska - słaba współpraca z sąsiednimi powiatami - niedostateczna pula środków finansowych w budżecie państwa - transport substancji niebezpiecznych - podział środków krajowych na województwa na podstawie wskaźników ilości mieszkańców |

Przytoczone w tabeli główne obszary tematyczne mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń oddziałujących na środowisko gminy są kwintesencją wypracowanej 
w dyskusji listy szans i problemów. Właściwe ich odczytanie i pogrupowanie tematyczne doprowadziło do skondensowanej listy zagadnień, z którymi należy się uporać w dążeniu do osiągnięcia sukcesu podczas realizacji strategii. Rezultat analizy SWOT pozwolił wypracować priorytety i działania Programu Ochrony Środowiska.

Gmina dysponuje wieloma atutami, od których racjonalnego wykorzystania zależy powodzenie podejmowanych działań w ramach określonych celów strategicznych i zadań.

Wykonana analiza SWOT umożliwiła rozpoznanie i ocenę oraz ukazała potencjalne zagrożenia i kierunki ochrony środowiska.

# CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAŃSTWA 
I WOJEWÓDZTWA

Polityka ekologiczna jest to świadoma i celowa działalność władz różnych szczebli 
w odniesieniu do środowiska przyrodniczego. Polityka określa cele, metody, środki zarządzania środowiskiem. Poniższe zapisy zostały wyprowadzone z obowiązujących dokumentów wyższego rzędu.

## ZASADY I CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ  PAŃSTWA

„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” jest realizacją ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, która w art. 13 – 16 wprowadza obowiązek przygotowania i aktualizowania co
4 lata polityki ekologicznej państwa.

W 1990 r. powstał pierwszy dokument „Polityka ekologiczna państwa”, przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie w 1991 r. zaakceptowany przez Sejm i Senat RP. 
W 2000 r. została sporządzona „II Polityka ekologiczna państwa”, która w 2001 r. została  zaakceptowana przez Parlament. Ustala ona cele ekologiczne do 2010 i 2025 r. Opracowany w 2002 r. „Program Wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa, na lata 2002 – 2010” jest dokumentem o charakterze operacyjnym, tj. wskazującym wykonawców i terminy realizacji konkretnych zadań lub pakietów zadań, przewidzianych do realizacji, zgodnie
z polityką ekologiczną państwa w latach 2002 – 2010, a także szacującym niezbędne nakłady i źródła ich finansowania.

Politykę ekologiczną, obejmującą lata 2003 – 2006 oraz 2007 – 2010, należy traktować jako aktualizację i uszczegółowienie długookresowej „II Polityki ekologicznej państwa”, przede wszystkim w nawiązaniu do priorytetowych kierunków działania określonych w przyjętym VI Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska.

W Unii Europejskiej funkcjonują średniookresowe programy działań na rzecz środowiska, tak więc dostosowana do wymagań nowej ustawy „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” wpisuje się również 
w funkcjonującą w tej dziedzinie praktykę. Aktualny, szósty program takich działań obowiązuje właśnie do 2010 r. Jest to tym bardziej warte podkreślenia, że znaczną część objętych „Polityką ...”  działań Polska będzie realizować już jako członek Unii.

„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” została przygotowana i będzie realizowana równolegle ze sporządzonymi wielokrotnie aktualizowanym „Narodowym programem przygotowania do członkostwa”, 
a zwłaszcza przyjętym dokumentem zawierającym końcowe ustalenia i przyjęte przez Polskę zobowiązania (CONF-PL 95/01).

Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 13 stwierdza, że polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska.

We współczesnym świecie oznacza to przede wszystkim, że polityka ta powinna być elementem równoważenia rozwoju kraju i harmonizowania z celami ochrony środowiska celów gospodarczych i społecznych. Oznacza to także, że realizacja polityki ekologicznej państwa w coraz większym stopniu powinna dokonywać się poprzez zmiany modelu produkcji i konsumpcji, zmniejszanie materiałochłonności, wodochłonności 
i energochłonności gospodarki oraz stosowanie najlepszych dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarowania, a dopiero w dalszej kolejności poprzez typowo ochronne, tradycyjne działania takie jak oczyszczanie gazów odlotowych i ścieków, unieszkodliwianie odpadów.

Oznacza to również, że aspekty ekologiczne powinny być obligatoryjnie włączane do polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarowania, a także do strategii 
i programów rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Nadrzędną  wartością w polityce ekologicznej państwa jest człowiek, co oznacza, że zdrowie społeczeństwa, komfort środowiska, w którym żyją i pracują ludzie, życie obywatela są głównym kryterium realizacji polityki ekologicznej na każdym szczeblu. Polityka ekologiczna państwa ma służyć zaspokojeniu rosnących potrzeb człowieka.

Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest przyjęta w Konstytucji RP zasada zrównoważonego rozwoju, która uzyskała prawo obywatelstwa wśród społeczeństw świata w wyniku Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych
i ekologicznych.

Właściwemu osiąganiu celów polityki ekologicznej sprzyja przestrzeganie następujących zasad:

- Zasada równorzędności polityki ekologicznej , gospodarczej i społecznej.

- Zasada integralności polityki ekologicznej z każdą wyodrębnioną polityką sektorową -
 w skali państwa z polityka międzynarodową, (uwzględnienie celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi).

- Zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego i jednakowego obowiązku jego ochrony.

- Zasada „zanieczyszczający płaci” (odpowiedzialność za skutki zanieczyszczenia 
i stwarzania zagrożeń ponosi jednostka użytkująca zasoby środowiska),

- Zasada uspołecznienia przez stworzenie warunków do uczestnictwa obywateli,

- Zasada ekonomizacji polityki ekologicznej, czyli osiągania postawionych celów minimalnym nakładem sił i środków.

- Zasada przezorności (podwojenie działań, gdy pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo wystąpienia problemu),

- Zasada prewencji (podejmowanie działań zabezpieczających na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięć),

- Zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT),

- Zasada subsydiarności (stopniowe przekazywanie kompetencji i uprawnień na niższych szczeblach zarządzania środowiskiem),

Cele polityki ekologicznej państwa przedstawione są poniżej:

Rozdział: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody.

Poprawa środowiska ma nastąpić miedzy innymi w skutek następujących działań:

- utworzenia Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000,

- znacznego wzrostu lesistości w Polsce z 28,5 % w 2001 roku do ok. 30% w 2020 roku,

- ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów,

- ochrony terenów wodno – błotnych,

- racjonalizacji użytkowania wody,

- zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości gospodarki, wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,

- ochrony gleb,

- ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych,

- kształtowania stosunków wodnych i ochrony przed powodzią.

Główne cele polityki to:

w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu

- utrzymanie na odpowiednim poziomie różnorodności biologicznej i krajobrazowej,

- zwiększenie powierzchni obszarów chronionych (do 1/3 terytorium kraju),

- renaturalizacja i poprawa stanu najcenniejszych, zniszczonych ekosystemów i siedlisk,

- restytucja wybranych gatunków

- ochrona zasobów gleb użytkowanych przyrodniczo przed ich wyłączeniem z tego użytkowania,

- rekultywacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych,

- zwiększenie skuteczności ochrony obszarów objętych ochroną prawna,

- rozwój prac badawczych i inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i rozpoznania zagrożeń bioróżnorodności,

- utrzymanie krajobrazu rolniczego, zwiększenie wsparcia i rozwoju rolnictwa ekologicznego,

- zapewnienie ochrony i racjonalnego gospodarowania bioróżnorodnością,

- wzrost stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa i władz lokalnych,

- zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach przyrodniczo cennych,

- zapewnienie przeciwdziałania wprowadzania obcych gatunków, zagrażających integralności naturalnych ekosystemów i siedlisk.

w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów

- wzbogacanie i racjonalne użytkowanie zasobów leśnych,

- dalsze zwiększanie lesistości, stałe powiększanie zasobów leśnych,

- rozszerzanie zasięgu renaturalizacji obszarów leśnych,

- kształtowanie lasu wielofunkcyjnego (poprawa funkcji wodochronnej, klimatotwórczej, glebochronnej),

- wdrożenie zasad ochrony i powiększenie różnorodności biologicznej w lasach na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym,

- zachowanie zdrowotności i żywotności ekosystemów leśnych,

- zapewnienie ochrony leśnych zasobów genowych,

- racjonalne, zgodne z zasadami przyrody, użytkowanie zasobów leśnych,

- zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego lub odtworzenie śródleśnych zbiorników wodnych,

- utrzymanie i wzmacnianie społeczno – ekonomicznej funkcji lasów,

- ochrona gleb leśnych,

- wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień jako czynnika ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz racjonalnego użytkowania przestrzeni przyrodniczej,

- zapewnienie lasom i zadrzewieniom właściwego znaczenia w planowaniu przestrzennym,

- poprawa stanu i produkcyjności lasów prywatnych.

w zakresie ochrony gleb

- przeciwdziałanie przejmowania gleb nadających się do wykorzystania rolniczego lub leśnego na inne cele, zwłaszcza inwestycyjne,

- podniesienie poziomu wiedzy użytkowników gleb i gruntów w zakresie możliwości eksploatacji gleb,

- doskonalenie struktur organizacyjnych zajmujących się problematyką ochrony gleb, racjonalnego ich użytkowania, przygotowania programów działań w tym zakresie,

- wprowadzenie w rolnictwie sposobu produkcji zgodnego z ustawą o rolnictwie ekologicznym,

- objecie monitoringiem gleb rejestracji zmian wynikających z rodzaju i intensywności eksploatacji oraz oddziaływania negatywnych czynników,

- przywracanie wartości użytkowej glebom, które uległy degradacji (oczyszczanie, rekultywacja, odbudowa właściwych stosunków wodnych),

- maksymalne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych.

w zakresie ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych

  - ograniczenie wydobycia kopalin, jeśli możliwe jest znalezienie substytutu danego surowca,

  - zwiększenie efektywności wykorzystania rozpoznanych i eksploatowanych złóż,

  - objęcie ochroną zasobów kopalin leczniczych i wód podziemnych, zwłaszcza głównych zbiorników tych wód,

  - poszerzanie wiedzy o budowie geologicznej Polski i kontynuowanie prac w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania nowych złóż,

  - ograniczanie naruszeń środowiska towarzyszących eksploatacji kopalin i pracom geologicznym.

w zakresie biotechnologii i organizmów zmodyfikowanych genetycznie

- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie biotechnologii i bezpieczeństwa bilogicznego,

- rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa biologicznego

Rozdział: Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii.

Poprawa środowiska ma nastąpić miedzy innymi w skutek następujących działań:

- wprowadzenie wskaźników wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności produkcji do systemu statystyki publicznej.

- Budowa instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych,

- Zorganizowanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i zreorganizowanie regionalnych zarządów

Główne cele polityki to:

w zakresie materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości gospodarki:

- Wprowadzenie sysyemu kontrolii wodochłonności produkcji,

- Ograniczenie zuzycia wody z wód podziemnych,

- Zmniejszenie energochłonności i materiałochłonności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii,

- Intensyfikacja stosowania obiegów zamkniętych oraz wtórnego wykorzystania mniej zanieczyszczonych ścieków,

w zakresie wykorzystania energii odnawialne:

- Wzrost produkcji ze źródeł odnawialnych,

w zakresie kształtowania stosunków wodnych i ochrona przed powodzią:

- Eliminowanie wykorzystania wód podziemnych na cele przemysłowe,

- Racjonalizacja zużycia wody,

- Efektywna ochrona przed powodzią,

Rozdział: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i wzrost bezpieczeństwa ekologicznego.

Poprawa jakości środowiska i wzrost bezpieczeństwa ekologicznego ma nastąpić miedzy innymi w skutek podjęcia działań dotyczących:

- jakości wód,

- jakości powietrza,

- gospodarowania odpadami,

- bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego,

- poważnych awarii przemysłowych

oddziaływania hałsu.

- odddziaływania pól elektromagnetycznych.

Główne cele polityki to:

w zakresie jakości wód:

- osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wszystkich rodzajów wód pod względem jakościowym i ilościowym,

- zapobieganie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania „u źródła”,

- ochrona wód Morza Bałtyckiego przed substancjami biogennymi i niebezpiecznymi oraz przed nadmiernym eksploatowaniem zasobów żywych,

- przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym właściwego stanu ekologicznego, a przez to zapewnienie odpowiednich źródeł poboru wody do picia,

- zlewniowe zarządzanie gospodarką wodną i jakością wód,

w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem:

- poprawa stanu czystości powietrza,

- uzyskanie norm emisyjnych wymaganych przez przepisy UE,

- konsekwentne przechodzenie na likwidację zanieczyszczeń „u źródła”,

- coraz szersze normowanie emisji w przemyśle, energetyce i transporcie,

- wprowadzanie norm ograniczających emisję do powietrza zanieczyszczeń w procesie produkcyjnym (w pełnym cyklu życia produktów i wyrobów),

w zakresie gospodarowania odpadami:

- pełne wprowadzanie w życie regulacji prawnych dot. odpadów,

- zapobieganie powstawania odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów 
„u źródła”,

- zwiększenie poziomu odzysku odpadów,

- stwarzanie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi,

- zbudowanie krajowego systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

- w zakresie bezpieczeństwa chemicznego:

- włączenie się Polski do realizacji międzynarodowych programów związanych
z bezpieczeństwem chemicznym i biologicznym,

- harmonizowanie polskich przepisów prawnych z przepisami UE oraz wdrażanie wymogów i zaleceń,

- w zakresie poważnych awarii:

- eliminowanie lub zmniejszenie skutków dla środowiska z tytułu poważnych awarii,

- sporządzenie ocen ryzyka obiektów, planów operacyjno – ratowniczych wojewódzkich
 i powiatowych planów zarządzania ryzykiem,

- doskonalenie istniejącego systemu ratowniczego na wypadek zaistnienia awarii i klęsk żywiołowych,

- wprowadzenie systemu ubezpieczeń ekologicznych,

- w zakresie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego:

- zmniejszenie skali narażania ludności na ponadnormatywny poziom hałasu,

- nie dopuszczanie do pogorszenia się klimatu akustycznego tam, gdzie obecnie sytuacja jest korzystna,

- kontrola i ograniczenie emisji do środowiska promieniowania niejonizującego,

- stworzenie struktur zajmujących się monitorowaniem i badaniem pól elektromagnetycznych,

- kształtowanie zieleni zorganizowanej pełniących funkcje ochronne,

- harmonizacja polskich przepisów z odpowiednimi dyrektywami UE,

- poprawa systemu transportu zbiorowego,

- produkcja urządzeń i pojazdów o hałaśliwości zgodnej z normami międzynarodowymi,

w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu:

- włączenie się Polski do wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego,

- zintegrowanie polskiej polityki ochrony klimatu z polityką UE,

- wypełnienie przez Polskę zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych 
o 6 % w stosunku do roku bazowego,

- zapewnienie realizacji polityki ochrony klimatu na poziomie sektorów gospodarczych
i przedsiębiorstw.

### LIMITY KRAJOWE

W II Polityce ekologicznej państwa ustalone zostały ważniejsze limity krajowe, związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska. Limity te mają być osiągnięte do 2010 r. Są to:

- zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50 % w stosunku do stanu w 1990 r. 
(w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle),

- ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50 % w stosunku do 1990 r., w taki sposób, aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państwa OECD (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),

- ograniczenie zużycia energii o 50 % w stosunku do 1990 r. i 25 % w stosunku do 2000r. również w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PBK),

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych
w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem
 z 1990 r.,

- odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50 % papieru i szkła z odpadów komunalnych,

- pełna (100 %) likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych,

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych 
w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50 %, z gospodarki komunalnej 
(na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30 % i ze spływu powierzchniowego – również o 30 %,

- ograniczenie emisji pyłów o 75 %, dwutlenku siarki o 56 %, tlenków azotu o 31 %, niemetanowych lotnych związków organicznych o 4 % i amoniaku o 8 % w stosunku do stanu w 1990 r.,

- do końca 2005 r. wycofać z użytkowania etylinę i przejść wyłącznie na stosowanie benzyny bezołowiowej.

Powyższe limity krajowe przyjęto jako punkt odniesienia w zakresie realizacji celów polityki ekologicznej województwa.

Limity określone w Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 – 2006
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010.

| Lp. | Limity |
| --- | --- |
| 1. | Wzrost lesistości do 30 % w 2020 r., zgodnie z krajowym programem zwiększenia lesistości (2003). |
| 2. | Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000, średnio 15 % |
| 3. | Rekultywacja starych składowisk od 2003 r. |
| 4. | Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód powierzchniowych (zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną) do 2015 r. |
| 5. | Redukcja biogenów w dorzeczu Wisły i Odry ze ścieków komunalnych o 75 % do 2015 r. |
| 6. | Zaprzestanie odprowadzania do Bałtyku substancji niebezpiecznych do 2006 r. |
| 7. | Wyposażenie aglomeracji liczących powyżej 15 tys. mieszkańców w oczyszczalnie ścieków do 2015 r. |
| 8. | Wyposażenie aglomeracji liczących 2 - 15 tys. mieszkańców w oczyszczalnie ścieków do 2010 r. |
| 9. | Ograniczenie zanieczyszczeń azotowych pochodzących z rolnictwa (budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę w gospodarstwach rolnych) do 2010 r. |
| 10. | Udział energii odnawialnej – 7,5 % do 2010 r., zgodnie ze Strategią rozwoju energetyki odnawialnej i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. |
| 11. | Opracowanie programów naprawczych ochrony powietrza (dla obszarów, gdzie występuje przekroczenie poziomów odniesienia jakości powietrza) do 2003 r. |
| 12. | Wzrost odzysku odpadów komunalnych o 30 % do 2006 r. i 75 % do 2010 r. (w stosunku do 2000 r.) |
| 13. | Sporządzenie wojewódzkich planów zarządzania ryzykiem oraz powiatowych, gdy występuje więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych do 2010 r. |
| 14. | Sporządzenie dla wszystkich aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców map akustycznych do 2010 r. |

## CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Główne cele programu „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006” są następujące:

- zachowanie oraz odtwarzanie rodzimego bogactwa przyrodniczego i walorów krajobrazowych,

- ochronę zasobów i poprawę jakości wód podziemnych, racjonalne użytkowanie kopalin, gleb i powierzchni ziemi,

- ochronę zasobów wód powierzchniowych, poprawę ich jakości i zapobieganie zanieczyszczeniu,

- poprawę stanu czystości terenów i zapobieganie zanieczyszczeniu  powierzchni ziemi,

- poprawę jakości powietrza atmosferycznego,

- zmniejszenie dyskomfortu pracy i zamieszkiwania na terenach zurbanizowanych,

- ograniczanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz sprawne usuwanie 
ich skutków,

- wzrost wiedzy społeczeństwa o stanie środowiska naturalnego, jego zagrożeniach 
oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom,

- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawa komunikacji społecznej 
w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych województwa.

Wymienione cele realizowane będą poprzez działania o charakterze inwestycyjnym
 i organizacyjno – prawnym, zmierzające do eliminacji lub zmniejszania natężenia oddziaływania czynników zagrażających zasobom i jakości środowiska naturalnego oraz do  odtwarzania  użytkowanych zasobów. Należą do nich:

- monitorowanie stanu środowiska oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń,

- racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych; zmniejszanie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności produkcji oraz zmniejszanie poboru wody na cele komunalne,

- zmniejszanie ilości wytwarzanych ścieków, odpadów stałych oraz pyłów 
i gazów,

- unieszkodliwianie czynników zagrożenia dla środowiska,

- aktywna ochrona przyrody i krajobrazu,

- mobilizowanie społeczeństwa do podejmowania działań proekologicznych.

# USTALENIA PROGRAMU

## PRIORYTERTY I DZIAŁANIA EKOLOGICZNE

Misja programu

Tykocin nowocześnie zarządzana gminą przyjazną środowisku

Powyższa misja będzie realizowana poprzez cele i zadania ekologiczne. Ustalenia Programu Ochrony Środowiska są spójne i kompatybilne z celami i zadaniami Strategii rozwoju gminy. Ustalenie Programu są zgodne z polityką ekologiczną państwa, województwa podlaskiego i powiatu białostockiego.

Program będzie realizowany przez cele długoterminowe obejmujące lata 2004-2012 oraz przez cele krótkoterminowe (szczegółowe) w ramach każdego z celów długoterminowych, realizowane w latach 2004 - 2007.

Cel długoterminowy nr 1

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY

Główne cele krótkoterminowe tego celu to:

- rozwój usług ekologicznych

- promowanie technologii przyjaznych środowisku

- gospodarka przyjazna środowisku

- wspomaganie wdrożenia programów rolno – środowiskowych

- promowanie ekologicznej działalności gospodarczej

- „czysta produkcja”

- ekologiczne rolnictwo

- rozwój ekologicznej turystyki

- wspieranie instytucji zajmujących się ochroną środowiska.

Cel długoterminowy nr 2

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Główne cele krótkoterminowe tego celu to:

- promowanie zdrowego stylu życia

- kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży

- propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju

- rozwój zielonych organizacji pozarządowych

- konkursy ekologiczne

- kształtowanie ekologicznych postaw społecznych.

Cel długoterminowy nr 3

PRZYJAZNA ŚRODOWISKU GOSPODARKA ODPADAMI

Główne cele krótkoterminowe tego celu to:

- kompleksowa gospodarka odpadami

- zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów

- odzysk odpadów

- przyjazne środowisku unieszkodliwianie odpadów

- zgodne z prawem unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu

- likwidacja dzikich wysypisk.

Cel długoterminowy nr 4

WYSOKA JAKOŚĆ WÓD W GMINIE

Główne cele krótkoterminowe tego celu to:

- racjonalne wykorzystanie zasobu wody

- budowa i modernizacja melioracji szczegółowych

- racjonalna gospodarka ściekowa

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej

- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

- ochrona brzegów rzeki

- uszczelnianie szamb.

Cel długoterminowy nr 5

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Główne cele krótkoterminowe tego celu to:

- ochrona lasów

- kształtowanie drzewostanu

- zmniejszanie emisji pyłów w atmosferze

- oszczędność energii cieplnej

- wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

- zmniejszenie natężenia hałasu komunikacyjnego.

Cel długoterminowy nr 6

OCHRONA PRZYRODY

Główne cele krótkoterminowe tego celu to:

- zachowanie bioróżnorodności

- ochrona gatunków zwierzęcych

- dbałość o utrzymanie stanu naturalnego środowiska

- racjonalne czerpanie z zasobów środowiska naturalnego

- dbałość o poprawę stanu środowiska

- poszukiwanie zasobów odnawialnych.

## PROGRAM ZADANIOWY

Realizując cele zaprezentowane powyżej władze gminy wdrożą następujące zadania:

| LP. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka wdrażająca | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | ZADANIA |  |  |  |  |  |
| 1 | Rekultywacja trenów leśnych i zielonych: - uzupełnienie drzewostanu, - odchwaszczanie. | 2004 | 2005 kontynuacja przez lata następne (uaktualnianie) | Urząd Gminy | Poprawa jakości środowiska w parkach, ochrona parków | 10 |
| 2 | Skanalizowanie gminy | 2004 | 2011 | Urząd Gminy, prywatni inwestorzy | Zmniejszenie uciążliwości dla środowiska odpadów ściekowych, zmniejszenie ich ilości | 229 |
| 3 | Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków | 2004 | 2007 | Urząd Gminy, prywatni inwestorzy | Zmniejszenie uciążliwości dla środowiska odpadów ściekowych, zmniejszenie ich ilości | 285 |
| 4 | Uszczelnianie przydomowych zbiorników ściekowych (szamb) | 2004 | 2006 | prywatni inwestorzy | Zmniejszenie uciążliwości dla środowiska odpadów ściekowych, zmniejszenie ich ilości | 15 |
| 5 | Modernizacje kotłowni poprzez zastosowanie źródeł energii odnawianej | 2004 | 2011 | Urząd Gminy, prywatni inwestorzy | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosfery o 30 % | 1374 |
| 6 | Edukacja ekologiczna w szkołach i placówkach kulturowych (np. konkursy ekologiczne) | Sukcesywnie od roku 2004 | 2013 | Urząd Gminy, szkoły, placówki kulturowe | Wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży | 45 |
| 7 | Selektywna zbiórka odpadów i ich recykling | 2004 | 20013 | Urząd Gminy | Zwiększenie odzysku odpadów, Ochrona gleb i wód powierzchniowych | 150 |
| 8 | Wsparcie ekologicznej działalności gospodarczej | 2004 | 2006 | Przedsiębiorcy (przy wsparciu SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw) | Wzrost świadomości ekologicznej, zrównoważony rozwój gospodarczy | 100 |
| 9 | Programy rolno-środowiskowe | 2004 | 2006 | Urząd Gminy | Poprawa stanu środowiska | 70 |
| 10 | Eliminacja dzikich wysypisk | Sukcesywnie od roku 2004 | 2013 | Urząd Gminy | Ochrona gleb i wód powierzchniowych | 30 |
| 11 | Stworzenie ośrodka edukacji ekologicznej | 2004 | 2005 | Organizacje pozarządowe, Urząd Gminy | Wzrost świadomości ekologicznej | 25 |
| 12 | Termomodernizacje budynków | 2004 | 2012 | Urząd Gminy i prywatni inwestorzy | Oszczędność energii cieplnej | 2016 |
| 13 | Modernizacja dróg | 2004 | 2012 | Zarządzający drogami, Urząd Gminy | Skrócenie czasu podróży – ochrona atmosfery | b.d. |
| 14 | Promocja ekologicznej turystyki | 2004 | 2006 | Prywatni inwestorzy, urząd gminy | Zrównoważony rozwój gospodarczy | 30 |
| SUMA |  |  |  |  |  | 4 379 |

## UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE PROGRAMU

### Realizacja Programu odbywać się będzie poprzez wykorzystanie przez Władze Gminy instrumentów prawnych, ekonomicznych – finansowych i społecznych. Ważnym czynnikiem realizacyjnym jest również akcesja państwa Polskiego do Wspólnoty Europejskiej.  Koordynatorem i głównym wykonawcą Programu będzie władza wykonawcza gminy.

### PRAWNE

Główne zadania samorządu na szczeblu gminnym, poza opracowaniem  programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami, to

- ochrona środowiska

- zagospodarowanie przestrzenne

- gospodarka terenami

- edukacja ekologiczna

- utrzymanie infrastruktury technicznej służącą ochronie środowiska, w tym: wodociągi, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kanalizacja, składowiska odpadów

- utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarka odpadami na terenie gminy

- tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów

- zadrzewianie i zieleń komunalna

- organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

- zatwierdzenie ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach

- organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych

- zarządzanie ewakuacją ludności na wypadek zagrożenia np. powodziowego

- opiniowanie projektów dokumentów dot. tworzenia parku krajobrazowego

- wprowadzanie form ochrony przyrody

- ustanawianie parków wiejskich i miejskich

- opiniowanie rocznych planów łowieckich

- współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz rozstrzyganie sporów

- ustalanie statutu uzdrowiska

- opiniowanie powołania i odwołania naczelnego lekarza uzdrowiska

Realizacja Programu odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa polskiego 
i unijnego, w szczególności przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Elementy prawne systemu działań gminy są takie jak:

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- kary pieniężne za samowolne usuwanie drzew i zakrzewień

- ustanawianie ograniczeń czasu pracy lub korzystania z urządzeń uciążliwych dla środowiska

- nakazywanie czynności ograniczających uciążliwość  dla środowiska

- nakazywanie wykonania zabezpieczeń wody przed zanieczyszczeniem i zakaz odprowadzania ścieków bez pozwolenia wodnoprawnego

- określanie warunków i wymagań wobec osób hodujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych

Powyższe instrumenty prawne  maja znaczenie dla terminowej realizacji Programu ochrony środowiska, uwarunkowane są jednak terminowym ich wykonywaniem zgodnie 
z kompetencjami.

### EKONOMICZNE

Szczególne znaczenie ma ekonomiczny aspekt realizacji Programu. 
Bez zabezpieczania odpowiednich źródeł finansowania nie możliwa jest jego realizacja. GŁÓWNE ŹRÓDŁA ”DOCHODU” wspomagające realizację Programu to:

- administracyjne kary pieniężne wymierzane za niedopełnianie standardów określonych decyzjami administracyjnymi,

- grzywny,

- quasi odszkodowania administracyjne,

- opłaty koncesyjne, za eksploatację kopalin,

- opłaty za korzystanie ze środowiska (za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, 
za pobór wód, za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów, wycięcie drzew i krzewów), realizowane zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”,

- kary i opłaty za brak pozwoleń ekologicznych,

- pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- dotacje z Ekofunduszu,

- kredyty z banków, w tym Banku Ochrony Środowiska,

- fundusze pomocowe Unii Europejskiej,

- budżetu samorządów,

- budżetu Państwa,

- środki mieszkańców i przedsiębiorców

dotacje, spadki i darowizny.

II Polityka Ekologiczna Państwa określa główne kierunki działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego szczegółowe cele działalności są aktualizowane co roku, łącznie z zasadami udzielania pomocy finansowej i listą przedsięwzięć priorytetowych. Zasadniczym celem NFOŚiGW jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska  naturalnego. Fundusz udziela pożyczek, dotacji i dopłat, dofinansowuje zadania inwestycyjne w zakresie ochrony powierzchni ziemi w tym ochrony środowiska przed odpadami. Jego główne priorytety to:

- likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów,

- unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym oraz zbiórka i wykorzystanie olejów,

- przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianiu odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych,

- realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych.

Z dofinansowania mogą korzystać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,   organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorcy, realizujący przedsięwzięcia ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zasady przeznaczania środków finansowych z narodowego, wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych funduszy określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska.

W każdym z 16 województw funkcjonuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Przygotowuje on listę zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowywane ze środków WFOŚiGW, określa zasady i kryteria, wyboru zadań. Rolą wojewódzkiego funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych
 o zasięgu regionalnym a  podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat 
za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W bieżącym okresie programowania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku nie udziela dotacji na projekty infrastrukturalne. Współfinansowane mogą być jedynie projekty miękkie. Na zadania inwestycyjne Fundusz udziela jedynie preferencyjnych pożyczek.

W powiatach funkcjonują Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a w gminach Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki
 z gminnych funduszy przeznaczane są na edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji 
lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji, wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, działania z zakresu rolnictwa ekologicznego oddziaływujące 
na stan gleby, innych działań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, ustalonych przez gminę.

Znaczącym źródłem wsparcia finansowego inwestycji proekologicznych w Polsce, 
w formie bezzwrotnych dotacji jest Fundacja EkoFundusz. Obecnie jej fundatorem jest Minister Skarbu Państwa. Priorytetowymi dziedzinami EkoFunduszu są ochrona różnorodności biologicznej, gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych, unieszkodliwianie odpadów komunalnych i niebezpiecznych, ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu ziemi (ochrona klimatu), ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza). Dotacje mogą uzyskać projekty dotyczące inwestycji związanych bezpośrednio 
z ochroną środowiska, (w ich fazie implementacyjnej), a w dziedzinie przyrody również projekty nie inwestycyjne, poza opracowaniami i dokumentacja techniczną..

Innym źródłem współfinansowania inwestycji proekologicznych mogą być kredyty preferencyjne udzielane  np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne, jak również kredyty międzynarodowych instytucji finansowych - Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) i Banku Światowego.

Obecnie część inwestycji służących ochronie środowiska naturalnego w Polsce jest wspierana przez Fundusze Przedakcesyjne, a po wejściu Polski do Unii Europejskiej przez Polityki Wspólnotowe i Fundusze Strukturalne. Głównym instrumentem finansowym ekologicznej polityki przedakcesyjnej dla krajów ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej jest Fundusz  ISPA. Inwestycje infrastrukturalne w gmina są również realizowane przy wsparciu PHARE i Programu SAPARD. Programy te są zapowiedzią Strukturalnego Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu orientacji 
i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu Społecznego i Finansowego Instrumentu Wsparcia Rybołustwa, które będą realizowane przez Sektorowe Programy Operacyjne. Inwestycje realizowane z tego funduszu muszą być zgodne ze standardami i normami UE.

Po wejściu do UE Polska będzie mogła korzystać z Funduszy Strukturalnych na finansowanie inwestycji w ochronie środowiska. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego inwestycje będą realizowane poprzez Zintegrowane Programy Operacyjne Rozwoju Regionalnego - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  i jego Uzupełnienie (w skali kraju) i Regionalne Zintegrowane Programy Operacyjne Rozwoju Regionalnego (w poszczególnych województwach).  Inwestycje finansowane przez Europejski Fundusz Spójności realizowane będą na podstawie sektorowego programu operacyjnego i jego uzupełnienia.

„Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych określa Narodowy Plan Rozwoju (2004-2006). Plan ten będzie służył jako podstawa negocjowania przez Polskę Podstaw Wsparcia Wspólnoty, dokumentu określającego kierunki i wysokość wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych  oraz jako podstawa interwencji z Funduszu Spójności. W ramach jednego z priorytetów Narodowego Planu Rozwoju: ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne, podstawowe znaczenie będzie miało wsparcie inwestycyjne ukierunkowane między innymi na racjonalną gospodarkę odpadami. W tym zakresie wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim 
na rozbudowę lub modernizacją składowisk odpadów komunalnych, systemy selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych (sortownie, kompostownie), systemy zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Środki finansowe, przeznaczone 
na rekultywację uciążliwych dla środowiska składowisk, w tym składowisk odpadów przemysłowych dostępne są w ramach środowiskowych funduszy celowych oraz z uwagi na koncentrację przestrzenną i duże koszty takich działań, w ograniczonym zakresie także 
w ramach ZPORR. Program ten będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) oraz ze środków krajowych. Łącznie na program operacyjny w latach 2004-2006 przeznaczone będzie 6 645 mln euro, a ze środków publicznych  
129 mln euro. ERDF wspiera m.in. inwestycje infrastrukturalne w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami (między innymi stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi), rekultywacji zdegradowanych terenów. Zadanie realizowane w ramach ZPORR będą mogły być dodatkowo dofinansowane o 10 punktów procentowych w ramach Kontraktów Wojewódzkich. Kontrakt Wojewódzki jest opracowywany przez Urząd Marszałkowski, na podstawie wcześniej uchwalonego przez Sejmik Samorządowy, Programu Wojewódzkiego. Obecny okres programowania Kontraktów Wojewódzkich obejmie lata 2004-2006.

Równolegle z realizacją ZPORR realizowane będą duże projekty inwestycyjne współfinansowane z Funduszu Spójności. Środki pochodzące z tego funduszu nie będą przekazywane na działania wykonywane w ramach programów operacyjnych, ale będą ze sobą powiązane. Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej. Priorytetem strategii  Funduszu Spójności jest przede wszystkim poprawa jakości wód powierzchniowych, zwiększenie dostępności wody do picia i poprawa jej jakości. Ponadto ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, racjonalizacja gospodarki odpadami, rekultywacja obszarów poprzemysłowych, a także wsparcie dla leśnictwa i ochrony przyrody. Będzie to realizowane między innymi poprzez: budowę komunalnych oczyszczalni ścieków i miejskiej kanalizacji, wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi, mające na celu stworzenie systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Na finansowanie projektów związanych z realizacją tych priorytetów przewiduje się łącznie sumę 2000 mln euro. Odbiorcami pomocy z Funduszu Spójności będzie przede wszystkim Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Krajowy Zarząd Parków Narodowych Lasy Państwowe i ich regionalne dyrekcje, a także parki narodowe oraz samorządy.

W ramach poszczególnych priorytetów Programu będą realizowane zadania finansowane z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Narodowego, Wojewódzkiego, Powiatowego i gminnych), budżetów: gmin, powiatu, przedsiębiorstw 
i budżetu państwa, środków własnych ludności. Inwestorzy będą też występować o środki UE, kredyty Banku Ochrony Środowiska.

Niedostępność środków w odpowiedniej ilości zmusi samorządy do wyboru
 i realizacji zadań najpilniejszych.

### PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Planowanie przestrzenne odgrywa ważną rolę w polityce zrównoważonego rozwoju.  Powinno się dokonywać na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa stanowi, iż podstawą polityki przestrzennej gminy jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Ustalenia Studium są wiążące dla organów gminy, w szczególności w stosunku do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Informacje zawarte w Studium, poza realizacją polityki przestrzennej, są wykorzystywane także do promocji rozwoju gminy oraz sporządzania planów i programów inwestycyjnych, branżowych, środowiskowych. Jednocześnie Studium koordynuje i zespala ustalenia planów miejscowych. Władze gminy zaś opracowują lokalne i miejscowe palny zagospodarowania przestrzennego, które są opiniowane i uzgadnianie z zarządem powiatu.

Planowanie przestrzenne powinno być ściśle skoordynowane z zarządzaniem środowiskiem. Już na etapie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prawne instrumenty planowania są  powiązane z prawnymi instrumentami ochrony środowiska. W prognozie planu uwzględnia się informacje z opracowań ekofizjograficznych, decyzji określających warunki korzystania ze środowiska, przeglądów ekologicznych, czy raportów oddziaływania na środowisko.  Powyższa zależność występuje w całym procesie lokalizacyjnym.

Podsumowując należy stwierdzić, iż zarządzanie środowiskiem nie powinno pomijać planowania przestrzennego, zaś proces planowania przestrzennego nie może się odbywać beż uwzględnienia zasad ochrony środowiska.

### SPOŁECZNE

Główne uwarunkowania społeczne Programu to dostęp do informacji i sprawiedliwość rozstrzygnięć spraw z zakresu środowiska. Polska w 2003 roku ratyfikowała Konwencję 
o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska  z 1999r., podpisaną w Aarhus. Art. 7 Konwencji nakazuje zagwarantowanie udziału społeczeństwa w przygotowaniu planów i programów mających znaczenie dla środowiska i określa podstawowe obowiązki organów państwowych w zakresie zapewnienia udziału społecznego w postępowaniach dotyczących środowiska. Są to w szczególności:

- ustalenia zakresu podmiotowego konsultacji,

- ustalenia rozsądnych norm czasowych na poszczególne etapy konsultacji,

- przeprowadzenie konsultacji odpowiednio wcześnie w toku procedury decyzyjnej, gdy wszystkie warianty są jeszcze możliwe, a udział społeczeństwa może być skuteczny,

- należyte uwzględnienie konsultacji społecznych przy wydawaniu decyzji.

Jednakże organy państwowe  same podejmują decyzję co do szczegółowych sposobów powiadamiania społeczeństwa, metod zbierania uwag i wniosków oraz terminu i czasu trwania konsultacji społecznych.

Niniejszy dokument  został opracowany  z uwzględnieniem  powyższych przepisów prawnych. Program przygotowany został z udziałem szerokich konsultacji społecznych, przy uwzględnieniu głosów środowiska naukowego, gospodarczego, pracowniczego, kulturalnego i pozarządowego. Założenia do programu, materiały, wnioski przedstawiano w mediach, w Internecie.

### ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ

Ważnym czynnikiem realizacyjnym jest również akcesja państwa Polskiego do Wspólnoty Europejskiej. Polska zgodnie z Układem Europejskim 16 grudnia 1991r. Zobowiązała się do stopniowego dostosowania prawa polskiego od dokumentów obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej, w tym również,  a może nawet 
w szczególności, prawa dotyczącego wykorzystania i ochrony środowiska. Stopniowo dostosowywane są regulacje w zakresie:

- ochrony przyrody,

- gospodarki odpadami,

- jakości wód,

- ograniczenia zanieczyszczeń przemysłowych i oceny ryzyka,

- zanieczyszczenia powietrza,

- hałasu z maszyn i urządzeń,

- substancji chemicznych i organizmów zmodyfikowanych genetycznie,

- bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem.

Negocjacje przedakcesyjne w obszarze środowiska oficjalnie zamknięto 25 listopada 2002r. Komisja Europejska przyjęła wnioski o okresy przejściowe w odniesieniu do 9 aktów prawnych. Ustalenia stały się wiążące w dniu podpisania Traktatu Akcesyjnego 16 kwietnia 2003r. Ze względu na szeroki charakter regulacji prawnych, zgodnych z prawem wspólnotowym, administracja samorządowa musi podjąć  różnorodne działania mające
 na wdrażania nowych przepisów. Na szczególną uwagę  zasługują następujące aspekty:

- udział społeczny i udzielanie informacji o stanie środowiska i jego ochronie,

- zmiany dotyczące gospodarki wodno-ściekowej,

- rozwiązywanie problemów ochrony przyrody,

- gospodarka odpadami.

Aspekty te zostały uwzględnione w Programie. Wdrażanie unijnych wymagań 
w zakresie ochrony środowiska, wiążące się ze znaczącymi kosztami wspomagane współfinansowany będzie ze środków Polityk Wspólnotowych i Funduszy Strukturalnych. Podstawowe korzyści, jakie odniesie Polska we wdrażaniu unijnych wymagań prawnych 
o poprawa międzynarodowego wizerunku Polski, ważna zwłaszcza dla samorządów. Przełoży się to na zainteresowanie inwestorów naszymi terenami, poprawę infrastruktury
 wodno-ściekowej, zapewnienie usług w zakresie gospodarowania odpadami, poprawę jakości powietrza, wykorzystanie środków unijnych to poprawa sytuacji ekonomicznej mieszkańców, wyrażająca się zmniejszeniem kosztów uzdatniania wody i wymiany infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, zmniejszeniem kosztów produkcji w rolnictwie (obniżenie kosztów odkwaszania gleb), uzyskaniem wyższych plonów o lepszej jakości, zwiększeniem atrakcyjności turystycznej terenów, nowymi miejscami pracy.

### SYSTEM OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

System ocen oddziaływania na środowisko  jest jednym z  ważniejszych instrumentów prewencyjnych i prawnych ochrony środowiska, obok planów zagospodarowania przestrzennego i instytucji opłat i kar oraz finansowania działań proekologicznych jest podstawowym narzędziem jego ochrony. Stanowi uniwersalną procedurę weryfikowania programowania i planowania rozwoju, zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji. Umocowanie prawne dla procedury postępowania w sprawie raportów oddziaływania na środowisko stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska.

Przeprowadzenia procedury postępowania w sprawie raportów oddziaływania na środowisko dokumenty oraz ich zmiany, których realizacja może oddziaływać na środowisko, 
w szczególności:

- Projekty polityk, planów, strategii wynikłe z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, np. projekt koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, projekty strategii rozwoju, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Organ opracowujący te dokumenty ma obowiązek sporządzić raport oddziaływania
 na środowisko.

- Projekty sektorowych dokumentów strategicznych, takie jak projekty praktyk, strategii, planów lub programów, których obowiązek opracowania wynika z ustaw. Dotyczy działów: przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu.

Opracowanie dokumentów w zakresie gospodarki wodnej należy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Pozostałe opracowania sektorowe leżą w gestii centralnych organów administracji państwowej.

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy także procedur lokalizacyjnych planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wśród tych przedsięwzięć znajdują się takie, dla których ustanowiono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz takie, dla których raport może być wymagany postanowieniem właściwego organu.

Raport lub informacja o potencjalnym oddziaływaniu na środowisko jest częścią dokumentacji wymaganej do uzyskania następujących decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę obiektu budowlanego 
lub zmianie użytkowania obiektu, koncesji związanych z prawem geologicznym i górniczym, pozwoleń wodno-prawnych,	decyzji ustalających warunki robót mogących zmienić stosunki wodne, decyzji dotyczących scalania lub wymiany gruntu, decyzji o zmianie lasu na użytek rolny, decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrad lub dróg ekspresowych. Odpowiedzialnym 
za sporządzenie raportu jest inwestor lub zarządca obiektu. Postępowanie w sprawie przeprowadza organ właściwy do wydania decyzji. Organ ten może nałożyć
 na wnioskodawcę obowiązek przedłożenia analizy przedrealizacyjnej po określonym okresie eksploatacji obiektu budowlanego.

W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania  inwestycji na środowisko, organ ochrony środowiska może zobowiązać  inwestora do sporządzenia przeglądu ekologicznego.

Monitoring oddziaływania jest ważną częścią procesu oceny wpływu inwestycji
 na środowisko. Jest narzędziem przy pomocy, którego otrzymuje się informacje o wpływie  projektu na stan środowisko. Dostarcza  systemu wczesnego ostrzegania, który pozwala identyfikować zmiany nieprzewidziane w raporcie oddziaływania na środowisko, zanim jest za późno na wprowadzenie dodatkowych rozwiązań łagodzących. Monitoring wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska naturalnego powinien przeprowadzony być za pomocą analiz  i ekspertyz. Analizy powinny być wykonywane z intensywnością zgodną
 z prawem polskim i unijnym.

## REALIZACJA  I  MONITORING  PROGRAMU

Istota monitoringu polega na prowadzeniu stałych obserwacji, dokonywania ciągłych, systematycznych pomiarów, określaniu narzędzi pomiarów przebiegu procesów, które nas interesują.  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami są jednocześnie narzędziami planowania i zarządzania środowiskiem przez władze samorządowe. Mają 
na celu wspomagać rozwój  obszaru i ochronę jego dziedzictwa naturalnego. Stosownie do tych dwóch funkcji powstaje zasadne wyróżnienie dwóch sfer jej obserwacji i oceny. Jedną sferą jest obserwacja Programu jako dokumentu planowania działań wspomagających rozwój i ochronę środowiska z całą logiką uzasadniania tych działań, drugą zaś jest obserwacja
 i ocena wdrażania działań w życie.

Monitoring Programu powinien odbywać się co roku, raz na 2 lata będzie przeprowadzana analiza porównawcza stanu wyjściowego i obecnego. Wzorcem dla takiego monitoringu mogą być wskaźniki oceny  realizacji planowanych zadań. Wskaźniki te  można podzielić na trzy podgrupy:

- Wskaźniki produktu - opisujące rozmiar podejmowanych przedsięwzięć w ramach danego projektu, na przykład liczba zamkniętych dzikich wysypisk.

- Wskaźniki rezultatu - związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami przedsięwzięcia (projektu). Informują one o zmianach, jakie nastąpiły tuż po wdrożeniu danego przedsięwzięcia. Efekty bezpośrednie mogą być mierzone wartościowo i ilościowo, w tym ilość zutylizowanych odpadów.

- Wskaźniki oddziaływania - opisujące efekty odległe w czasie lub efekty pośrednie nie ograniczające się do korzyści beneficjentów (korzyści zewnętrzne). Pomiar tego typu efektów pośrednich jest tylko częściowo możliwy na wybranych przykładach, dających się zidentyfikować i zmierzyć. Całość efektów pośrednich może nie być jednoznacznie określona, może być jednak szacowana,
 np. % zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska

Wskaźniki monitorowania projektowanych przedsięwzięć powinny być realne, trafnie dobrane, mierzalne - umożliwiające porównania, wiarygodne i dostępne. Na przykładzie monitorowania działań będzie możliwe tworzenie warsztatu oceny oddziaływania 
na środowisko. Stworzenie w miarę pełnego indeksu wskaźników monitorowania projektów może stanowić podstawę do określenia monitorowania całe  Programu. Powinny być monitorowane bezpośrednie działania, a pośrednio również priorytety. Efekty wdrażania projektowanych przedsięwzięć powinny mieć wpływ na korekty układu  priorytetów,  opartych na diagnozie stanu istniejącego.

Lista przykładowych wskaźników:

- liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk

- liczba wybudowanych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

- liczba uszczelnionych szamb

- liczba obiektów poddanych termomodrenizacji

- % zmniejszenia zanieczyszczenia atmosferycznego

- % wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży

- % wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa dorosłego

- wzrost wielkości terenów chronionych – w ha

- liczba nowopowstałych gospodarstw ekologicznych

- liczba nowopowstałych  przedsiębiorstw ekologicznych

- liczba zmodernizowanych kotłowni

- liczba zmodernizowanych kotłowni z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

- liczba nowopowstałych zbiorników retencyjnych

- liczba wdrożonych programów rolno – środowiskowych

By wskaźniki mogły być realne, trafnie dobrane, mierzalne, należy przy ich doborze znać dane wyjściowe.

# bliografia i Wykaz Skrótów

## Bibliografia

- Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

- Geografia Polski : środowisko przyrodnicze, red. nauk. Leszek Starkel, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999

- Woś A., Klimat Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.

- Błaszyk T., Górski J., Odpady a problemy zagrożenia i ochrony wód podziemnych, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 1996.

- Ochrona Środowiska 2001, GUS, Warszawa 2001

- Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, pod red. Andersona G., Śleszyńskiego J., Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.

- Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, ARIES, Warszawa 2000.

- Bernaciak A., Gaczek W., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.

- Narodowy Program Przygotowania do członkostwa w UE, Rozdział 23 – Ochrona Środowiska; MOŚZNiL, 1999 r.

- Nowa Polityka Ekologiczna Państwa – założenia; MOŚZNiL, październik 1999r

- Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010, Warszawa, listopad 2002.

- Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej, PROEKO sp. z o.o., Warszawa 1999.

- Polityka Ekologiczna Państwa – Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Warszawa 1990.

- Poskrobko B: Sterowanie ekorozwojem tom I i III Regionalne i gospodarcze aspekty ekorozwoju, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 1998.

- Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1998.

- Prof, dr hab. Franciszek Piontek, tom I, rozdział I Środowisko przyrodnicze w strategii wzrostu gospodarczego i w rozwoju zrównoważonym.

- Poradnik do opracowania gminnego i powiatowego programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, M. Kistowski, W. Staszek, Gdańsk : Wydaw. DJ, 1999.

- Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej; J. Szlachta, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1999.

- Przewodnik dostosowania prawa do prawa Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, Komisja Wspólnot Europejskich, Warszawa styczeń 1998.

- Richling A., Solon J. „Ekologia krajobrazu“ Wyd. 2. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1996.

- Strategia wykorzystania funduszu ISPA jako uzupełnienie instrumentu realizacji polityki ekologicznej państwa; MOŚZNiL, Warszawa 1999.

- Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego Gminy, T. Domański, Wydawnictwo Hamal Books, Warszawa 1999.

- Wartość środowiska, J.T. Winpenny, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.

## Wykaz Skrótów:

DPS	–	Dom Pomocy Społecznej

BOŚ –	Bank Ochrony Środowiska

ISO – 	Międzynarodowa Organizacja Normalizacji

ISPA – 	Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej

PHARE – 	Program Pomocy Polsce w Restrukturyzacji Gospodarki

SAPARD – 	Specjalny Program Akcesyjny Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

UE – 	Unia Europejska

ARiMR – 	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

WODR – 	Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WIOŚ – 		Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

NFOŚiGW – 	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚiGW –  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PFOŚiGW – 	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OSP- 	Ochotnicza Straż Pożarna

ERDF-	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ZPORR-	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

SIGOP – 	Systemu Informatycznego Gospodarki Odpadami

Na postawie danych z ankiety przygotowanej przez Urząd Gminy Tykocin

B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 1998.

Zgodnie z: A. Baran „Planowanie przestrzenne jako narzędzie zarządzania środowiskiem” Białystok 2004r.